Учреждение образования

«Осиповичский государственный профессионально-технический колледж»

СОГЛАСОВАНО					УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания					Приказ от ______ № _______

профсоюзного комитета

от _________ № ________

Инструкция по охране труда для кладовщика № 5

Глава 1. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА

1.К выполнению работ по приемке на склад, хранению, выдаче со склада различных материальных ценностей допускаются лица, возраст которых соответствует установленному действующим законодательством. При заключении трудового договора нанимателю предъявляется медицинское заключение о состоянии здоровья, если его предъявление предусмотрено законодательными актами.

Лица, допускаемые к работе на складе опасных и вредных веществ (кислот, щелочей, лакокрасочной продукции, баллонов со сжатыми, сжиженными, ядовитыми, пожаровзрывоопасными и инертными газами и др.), должны пройти обучение по соответствующей программе, проверку знаний безопасных способов работы.

Перед допуском к выполнению работ по перемещению, разгрузке 
и погрузке материальных ценностей кладовщик должен пройти обучение и получить инструктажи на рабочем месте в соответствии с Типовой инструкцией по охране труда для грузчика.

2. Кладовщик должен пройти инструктажи по охране труда:

- при приеме на работу — вводный и первичный на рабочем месте;

- в процессе работы не реже одного раза в 6 месяцев — повторный;

- при введений в действие новых или переработанных нормативных актов (документов) по охране труда или внесении изменений к ним; замене или модернизации оборудования, приборов и инструмента, сырья, материалов и иных факторов, влияющих на охрану труда; нарушении кладовщиком нормативных, правовых актов (документов) по охране труда, которые могли привести или привели к травмированию, аварии или отравлению; по требованию вышестоящего органа, ответственных лиц организаций; при перерывах в работе более чем 6 месяцев; поступлении информационных материалов об авариях и несчастных случаях, случившихся на аналогичных производствах — внеплановый.

3.Кладовщик, выполняющий работы с повышенной опасностью (на складе опасных и вредных веществ), должен проходить периодическую проверку знаний по вопросам охраны труда не реже одного раза в 12 месяцев.

Внеочередную проверку знаний кладовщик проходит в следующих случаях:

- при переходе с одной организации в другую;

- при перерыве в работе по специальности более одного года;

- по требованию вышестоящей организации, ответственных лиц организации (руководителя организации, главного инженера, инженера по охране труда);

- при введении в действие новых или переработанных нормативных правовых актов (документов) по охране труда;

- при грубом нарушении требований и норм охраны труда;

- при введении в эксплуатацию нового оборудования.

4. Кладовщик должен иметь четкое представление об опасных и вредных производственных факторах, связанных с выполнением работы, и знать основные способы защиты от их воздействия, основные вредные и опасные факторы: движущиеся транспортные средства, перемещаемые и складируемые грузы,  повышенная  запыленность воздуха рабочей зоны, повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны, недостаточная освещенность рабочей зоны, химические опасные и вредные производственные факторы.

В процессах приемки, складирования и выдачи товароматериальных ценностей возможно действие следующих опасных и вредных производственных факторов: движущиеся машины и механизмы, подвижные части подъемно-транспортного оборудования, перемещаемые товары, тара, обрушивающиеся штабели складируемых товаров; пониженная температура воздуха рабочей зоны; отсутствие или недостаток естественного света; недостаточная освещенность рабочей зоны, острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхностях инструмента, оборудования, инвентаря, тары; химические факторы.

5. Кладовщик должен:

- знать свойства хранимых материалов; способы предохранения от порчи при разгрузке, погрузке и хранении на складе; требования пожарной безопасности при хранении материалов и уметь пользоваться средствами пожаротушения;

- пользоваться при выполнении работ средствами индивидуальной защиты, выдаваемыми в соответствии с «Отраслевыми типовыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты рабочим и служащим организаций»:

Халат х/б Ми    - 12 мес.

Сапоги резиновые – 24 мес.

Рукавицы х/б с накладками  Ми – до износа

Куртка х/б на утепляющей прокладке Тн  - 36 мес.

Валяная обувь Тн20   - 36 мес.

Галоши на валяную обувь   - 24 мес.

- уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему;

- выполнять правила внутреннего трудового распорядка;

- знать санитарно-гигиенические условия труда и соблюдать требования производственной санитарии.

6. Кладовщик не должен подвергать себя опасности и находиться в местах производства работ, которые не относятся к непосредственно выполняемой им работе.

7. При несчастном случае на производстве свидетель, потерпевший (при возможности) должны принять меры по оказанию доврачебной медицинской помощи и предотвращению травмирования других лиц, сообщить о происшествии непосредственному руководителю потерпевшего или другому должностному лицу.

Непосредственный руководитель или другое должностное лицо:

- обеспечивает незамедлительное оказание потерпевшему доврачебной помощи, вызов медицинских работников на место происшествия, доставку его в лечебно—профилактическое учреждение;

- принимает меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на других лиц, развития аварийной ситуации;

- сохраняет до начала расследования обстановку на месте несчастного случая, если это не угрожает жизни и здоровью работников и других лиц, не приведет к аварии;

- сообщает о происшедшем руководителю подразделения (нанимателю).

8. Обо всех замеченных неисправностях оборудования, приспособлений и инструмента кладовщик должен сообщить непосредственному руководителю работ и до их устранения к работе не приступать.

9. Кладовщик несет ответственность за:

- выполнение требований правил пожаро- и электробезопасности;

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;

- сохранность материальных ценностей, закрепленных за ним приспособлений и инструмента;

- аварии, несчастные случаи и другие нарушения, причиной которых явились действия кладовщика, нарушающего требования инструкции по охране труда.

10. За нарушение трудовой дисциплины, несоблюдение требований нормативных документов по охране труда кладовщик привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь.

11. Кладовщик, появившийся на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения, не допускается к работе в этот день (смену).

12. Кладовщик обязан выполнять работу, обусловленную трудовым договором,
оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшения своего здоровья.

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

13. Организация рабочего места кладовщика должна обеспечивать безопасность выполнения работ.

14. Размеры складов и кладовых должны обеспечивать свободный доступ к хранящимся в них материалам.

15. Материалы, подлежащие хранению на открытых складах, должны размещаться на выровненных и утрамбованных площадках, оборудованных дренажной системой. В зимнее время площадки должны быть очищены от снега и льда.

16. Хранение продукции в складских помещениях должно осуществляться с обеспечением свободного доступа для контроля за ее состоянием. Должны соблюдаться проходы: против ворот — не менее ширины ворот; против дверных проемов — шириной, равной ширине дверей, но не менее 1м; между стеной и штабелем — 0,8м.

17. Стеллажи в складах должны быть прочными, устойчивыми и крепиться к конструкциям зданий. Проходы между стеллажами должны быть не менее 0,8м.

18. На площадках для укладки грузов должны быть обозначены границы штабелей, проходов и проездов между ними.

Ширина проездов должна обеспечивать безопасность движения транспортных средств и подъемно—транспортного оборудования.

19. Склады должны быть оборудованы средствами малой механизации (таль, монорельс, кран-балка и т.п.), лестницами, а также приспособлениями для переливания и отпуска пожароопасных и ядовитых веществ.

20. Склады должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.

21. Перед началом работы кладовщик должен:

- убедиться в целостности пломб, замков, дверей и окон складского помещения;

- привести в порядок и надеть спецодежцу, застегнуть все пуговицы, подвязать обшлага;

- проверить исправность применяемого инструмента, инвентаря и приспособлений;

- убедиться в наличии и исправности средств пожаротушения. Пожарный инвентарь должен быть размещен в специально отведенных для него местах. К средствам пожаротушения должен быть обеспечен свободный доступ.

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ  ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ.

22. Складируемые материалы кладовщик должен группировать по признакам совместимости (возгораемость, реакция на воду и одного с другим).

Количество хранимых материалов устанавливается в зависимости от их пожарной опасности и способов хранения.

23. При приемке, хранении и выдаче материалов необходимо:

- взаимно реагирующие вещества хранить раздельно;

- производить укладку грузов только на специально выделенных местах;

- тяжелые предметы устанавливать на специальные подкладки во избежание несчастного случая (придавливания ноги или руки к полу) и для обеспечения удобства последующей грузопереработки;

- укладывать крупногабаритное и тяжеловесное оборудование в один ряд;

- детали машин и других предметов с выступающими острыми рабочими органами укладывать в штабель или пакеты так, чтобы исключить возможность травмирования людей, работающих на складе;

- при формировании штабеля в нижние ряды укладывать более тяжелые грузы;

- при формировании штабелей из ящиков оставлять между ящиками зазоры по вертикали не менее 0,5 м;

- грузы в ящиках и мешках, не сформированные в пакеты, укладывать в штабеля в перевязку. Для устойчивости штабеля через каждые 2 – 3 ряда ящиков следует прокладывать рейки и через каждые 5 — 6 рядов мешков по высоте — доски;

- пакеты из ящиков различных размеров укладывать в штабель только в тех случаях, если штабель получается устойчивым и ровным;

- после укладки груза с целью предупреждения его самопроизвольного перемещения установить специальные приспособления и устройства (боковые стойки, прокладки, подпорки и т.д.);

- мелкоштучные материалы укладывать в штабель или на стеллажи;

- при поступлении спецодежды в большом количестве килы и связки ее укладывать на специальных или сетчатых поддонах в ячейки стеллажей или штабелем. Спецодежду, поступающую на склад в небольшом количестве, в мелких упаковках или поштучно, следует укладывать в ячейки;

- загрузку ящичных поддонов производить так, чтобы детали находились ниже верхней кромки поддона на 5 – 10 см;

- следить за тем, чтобы при укладке угля, брикетов и их хранении в штабеля не попадали отходы древесины, тряпки, бумага, торф;

- при складировании навалочных грузов укладывать их в штабеля с крутизной откоса, соответствующего углу естественного откоса данного вида материалов или ограждать прочными подпорными стенками;

- следить за исправностью стеллажей, не допускать их перегрузки;

- в случае обнаружения неправильно сложенного штабеля принять меры к его разборке и укладке вновь с устранением замеченного недостатка;

- разборку штабелей производить только сверху по всей длине;

- дощатые ящики и другую тару вскрывать только с помощью предназначенных для этой цели инструментов (гвоздодеров, клещей и др.). При вскрытии металлических бочек, имеющих пробки, применять специальный гаечный ключ;

- концы металлической обивки после вскрытия ящиков загибать вниз;

- доски от разобранных деревянных ящиков и других видов упаковки освобождать от металлических пластинок, проволоки и гвоздей;

- загрязненные поддоны мыть в специально оборудованных местах.

24. При складировании материалов их следует укладывать следующим образом:

- кирпич в клетках по 250 шт. на высоту 1,7м (не более 25 рядов) на ровной поверхности; кирпич в пакетах на поддонах — не более, чем в два яруса;

- плиточные материалы — в столы высотой до 1 м;

- пиломатериалы — в штабель, высота которого при рядовой укладке составляет не более половины ширины штабеля;

- круглый лес — в штабеля на подкладках с прокладками между рядами и установкой упоров для предотвращения от раскатывания бревен. Высота штабеля должна быть не более 1,5 м, ширина — не менее высоты штабеля;

- дрова, выгруженные с вагона, при высоте штабеля до 1200 мм — в отдельные штабеля. Для хранения торфяных брикетов отводятся отдельные участки;

- радиаторы — в штабель высотой не более 1 м;

- стекло в ящиках и рулонный материал — вертикально в один ряд на подкладках;

- теплоизоляционные материалы — в штабель высотой до 1,2 м, с хранением в сухом помещении;

- запорная арматура (задвижки, клапаны и др.) — в один ряд;

- трубы диаметром до 300 мм — в штабель высотой до 3 м на подкладках с концевыми упорами;

- трубы диаметром более 300 мм — в штабель высотой до 3 м в седло без прокладок;

- нижний ряд труб надо укладывать на подкладки и укреплять инвентарными металлическими башмаками или концевыми упорами, надежно закрепленными на подкладках;

- мелкосортный металл — в стеллаж высотой не более 1,5 м;

- черные прокатные металлы (листовая сталь, швеллеры, двутавровые балки, сортовая сталь) — в штабель высотой до 1,5 м с прокладками;

- уголь различных марок не ближе 2 м от наружной грани головки крайнего рельса, а при большей высоте — не ближе 2,5 м.

25. При приемке, хранении и выдаче материалов запрещается:

- загружать и отправлять потребителю материалы в нестандартной или неисправной таре;

- укладывать грузы на неисправные стеллажи, перегружать стеллажи;

- производить многоярусную укладку громоздких грузов неправильной формы, а также грузов в непрочной таре, которая может не выдержать нагрузку верхних рядов. Высота укладки грузов вручную допускается не более 3 м, при помощи механизмов - до 6 м, если исключена возможность развала штабеля;

- укладывать в штабеля материалы в неисправной таре;

- укладывать на верхний ярус стеллажей стеклянные бутыли, стекла и крупногабаритные грузы;

- укладывать в одном штабеле и на одной полке изделия из черных и цветных металлов, так как это приводит к коррозии черных металлов от меди, олова, свинца;

- при хранении ящиков и контейнеров с листовым стеклом и стеклянными изделиями кантовать их, укладывать плашмя или в наклонном положении;

- производить укладку грузов в проходах, проездах, возле электроустановок, электропроводов, рубильников, пожарных щитов и токопроводящей арматуры;

- выдергивать отдельные материалы из середины штабеля. При загрузке навалочных грузов запрещается выборка груза подкопом;

- становиться на край штабеля или на концы межпакетных прокладок;

- хранить спецодежду, текстильные материалы и обувь вместе с кислотой, щелочами и горючими материалами;

- хранить пиломатериалы навалом во избежание заражения грибковыми заболеваниями;

- отвинчивать пробки на металлических бочках ударами молотка. Пустые и заполненные бочки бросать и ударять одну о другую;

- захламлять территорию склада пустой тарой. Пустую тару необходимо отправлять на хранение на специально отведенные для этой цели площадки;

- курить и пользоваться огнем в неустановленном месте.

26. Требования безопасности при приемке, хранении и выдаче легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

27. При приемке, хранении и выдаче легковоспламеняющихся и горючих жидкостей кладовщик обязан:

- все поступающие материалы (керосин, бензин, лаки, краски, растворители и т.п.) принимать и выдавать для применения только при наличии на них паспорта;

- следить, чтобы на таре для хранения легковоспламеняющихся жидкостей были бирки (ярлыки) с точным наименованием содержащегося в ней вещества. На таре для хранения растворителей должна быть четкая надпись несмываемой краской «Огнеопасно», а на таре для дихлорэтана, метанола (метилового спирта), кроме того, — надпись “Яд” и знак, установленный для ядовитых веществ, на таре для этилированного бензина — надпись “Этилированный бензин. Ядовит”;

- следить, чтобы тара была исправной и плотно закрытой;

- при закрытии или открытии сливо-наливных отверстий приемной тары (бочек) пользоваться инструментом из цветного или омедненного металла, не допуская ударов, могущих вызвать искрообразование;

- наливать легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, растворители и др.) только в герметически закрывающуюся тару с помощью насосов, качалок;

- ежедневно проверять тару, заполненную этилированным бензином. Причины, вызывающие подтекание и «потение», следует немедленно устранять. Если это невозможно, этилированный бензин необходимо перелить в исправную тару, соблюдая все меры предосторожности, чтобы бензин не разлился, не попал на тело или одежду рабочего и т. д.

28. В случае попадания этилированного бензина на кожу рук или другие части тела необходимо обмыть эти места керосином, а затем теплой водой с мылом.

Загрязненные этилированным бензином цементобетонные асфальтобетонные покрытия обезвреживать кашицей хлорной извести (в пропорции: 
одна часть хлорной извести на три — пять частей воды). Загрязненные места смыть водой через 15 — 20 минут после нанесения кашицы. При обезвреживании деревянных полов такая операция производится 2 раза.

29. Запрещается:

- хранить и переносить летучие и легковоспламеняющиеся жидкости в открытой таре;

- наливать и выдавать бензин ведрами, а также с помощью сифона (с отсасыванием ртом).

30. Требования безопасности при приемке, хранении и выдаче кислот и щелочей.

31. При приемке, хранении и выдаче кислот и щелочей кладовщик обязан:

- следить за наличием на таре бирок (ярлыков) с точным названием содержащегося в ней вещества;

- хранить кислоты (щелочи) в плотно закрытых стеклянных оплетенных бутылях;

- устанавливать бутыли с кислотой (щелочью) на полу в один ряд. Устанавливать бутыли в два яруса допускается только при наличии специальных стеллажей;

- переносить бутыли с кислотой (щелочью) на специальных носилках или других приспособлениях, исключающих падение бутылей, а также перевозить, прочно закрепив их на тележках. На тачках, тележках, носилках др. приспособлениях должны быть оборудованы гнезда по размеру тары, стенки гнезд обиты мягкими материалами;

- переливать кислоту (щелочь) из бутылей только с помощью специальных приспособлений (качалок, сифонов и т.д.);

- переносить бутыли с кислотой (щелочью) за ручки в корзинах после предварительной проверки дна и ручек корзины;

- открывать бутыли с кислотой (щелочью) осторожно и без больших усилий. Чтобы облегчить открывание бутыли, пробка которой залита парафином, разрешается прогревать горловину сосуда тряпкой, смоченной в горячей воде;

- работы по переливанию кислоты выполнять в резиновых перчатках и защитных очках;

- порожние бутыли из-под кислот (щелочей) хранить в аналогичных условиях, как и заполненные.

32. При попадании кислоты или щелочи на тело нужно немедленно промыть пораженное место водой, а затем нейтрализующим раствором. При ожоге кожи кислотой: раствор питьевой соды (одна чайная ложка соды на стакан воды). При попадании кислоты в виде жидкости или паров в глаза или полость рта: раствор питьевой сады (половина чайной ложки на стакан воды). При ожоге кожи щелочью: раствор борной кислоты (одна чайная ложка кислоты на стакан воды) или слабый раствор уксусной кислоты (одна чайная ложка столового уксуса на стакан воды). При попадании брызг щелочи или ее паров в глаза и полость рта: раствор борной кислоты (половина чайной ложки кислоты на стакан воды). Случайно пролитую кислоту или щелочь необходимо быстро смыть большим количеством воды и нейтрализовать содой или известью;

33. Требования безопасности при приемке, хранении и выдаче баллонов со сжатыми и сжиженными газами.

34. При приемке, хранении и выдаче баллонов со сжатыми и сжиженными газами кладовщик обязан:

- баллоны вместимостью 50 л и более хранить с навернутыми колпаками;

- порожние баллоны хранить отдельно от баллонов, заполненных газом. Места их расположения необходимо обозначать табличками «Наполненные баллоны» и «Порожние баллоны».

35. Для предупреждения утечек газа на боковом штуцере вентиля должна ставиться заглушка.

36. При хранении в вертикальном положении на баллоне должны быть насажены башмаки. Устанавливать баллоны следует в специально оборудованные гнезда, клетки, стойки для предупреждения от падения их следует ограждать барьером, закреплять хомутиками или цепями.

37. В горизонтальном положении баллоны следует располагать на деревянных рамах или стеллажах. Их вентили должны быть направлены в одну сторону.

38. Хранение заполненных баллонов на открытых площадках разрешается только при условии их защиты от воздействия солнечных лучей, атмосферных осадков, а также от доступа к ним посторонних лиц.

39. При хранении баллонов, наполненных газом, на открытых площадках допускается укладка баллонов с башмаками в штабеля с прокладками из веревки, деревянных брусьев или резины между горизонтальными рядами. Высота штабелей не должна превышать 1,5 м.

40. Запрещается:

- хранить в одном помещении баллоны с кислородом и горючими газами, барабанами с карбидом кальция и смазочными материалами;

- переносить баллоны вентилем вниз, допускать ударов баллонов друг о друга, падения баллонов;

- при хранении и транспортировании баллонов с кислородом допускать попадания на них жира и соприкосновения арматуры с промасленными материалами.

41. Требования безопасности при приемке, хранении и выдаче карбида кальция.

42. При приемке, хранении и выдаче карбида кальция кладовщик должен:

- хранить карбид кальция в металлических закрытых барабанах;

- устанавливать барабаны в 2 ряда с прокладкой между ними досок, первый ряд должен устанавливаться на деревянные подкладки;

- между каждыми 2 рядами барабанов оставлять проход шириной не менее 1,5 м;

- вскрытие барабанов, развеску его, отсев мелочи и пыли, отбор ферросилиция производить в раскупорочных помещениях, защищенных от атмосферных осадков.

- барабаны с карбидом кальция вскрывать специальными инструментами, изготовленными из материалов, исключающих образование искры при ударе (специальные ножи, зубила, молотки из дюралюминия, латуни);

- барабаны с карбидом кальция хранить закрытыми водонепроницаемыми крышками с отогнутыми краями, плотно охватывающими барабан. Высота борта крышки должна быть не менее 50 мм, в случае неисправности барабана или отсутствия специальных крышек карбид кальция пересыпать в герметически закрываемую тару;

- работы по просеиванию, сортировке карбида кальция производить в респираторах;

- пустую тару от карбида кальция хранить на специальных площадках, вне производственных помещений и рабочих мест.

43. Запрещается:

- хранить на складе карбидную пыль;

- хранить карбид кальция в сырых, непроветриваемых помещениях;

- хранить карбид кальция в открытых барабанах.

44. Полиэтиленовые трубы следует хранить в горизонтальном положении, рассортированными по партиям и типоразмерам, на стеллажах со сплошным и ровным настилом. Высота штабеля при хранении свыше двух месяцев не должна превышать 2 м. При меньших сроках хранения высота штабеля может быть увеличена до 4 м.

Соединительные полиэтиленовые детали, упакованные в тару, должны храниться в неотапливаемых складах изготовителя и потребителя, защищенными от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Допускается хранение на стеллажах без упаковки, а также в отапливаемых помещениях на расстоянии не более 1 м от нагревательных приборов.

Условия хранения должны обеспечивать сохранность труб и соединительных деталей от механических повреждений, деформаций, попадания на них нефтепродуктов и жиров.

Глава 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

45. По окончании работы кладовщик обязан:

- произвести обход всех складских помещений, убедиться в их пожаробезопасном состоянии;

- применяемые для работы инструмент и приспособления убрать в отведенное для их хранения место;

- снять спецодежду в специально отведенном месте;

- сообщить непосредственному руководителю работ о недостатках, выявленных во время работы;

- уходя из помещения, выключить все электрические приборы и освещение (за исключением дежурного).

Глава 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ.

46. При возникновении пожара кладовщик обязан:

- прекратить работу;

- принять меры по обесточиванию электрооборудования;

- сообщить о случившемся руководству и вызвать пожарную охрану;

- принять меры по ликвидации пожара имеющимися средствами

47. В случае обнаружения утечки газа из баллона необходимо:

- немедленно прекратить работу;

- удалить неисправный баллон в безопасное место;

- сообщить непосредственному руководителю работ;

- принять меры по проветриванию помещения.

48. При несчастном случае (травмирование, отравление, внезапное заболевание, поражение электрическим током) кладовщик обязан оказать доврачебную помощь пострадавшему

СОГЛАСОВАНО	                                                               Заведующая хозяйством

Инженер по охране труда                                                   __________Л.А.Фарион

___________ И.А.Сащеко