Осиповичский государственный профессионально-технический колледж»

СОГЛАСОВАНО					УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания					Приказ от ______ № _______

профсоюзного комитета

от _________ № ________

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для работающих с электроинструментом № 24

Глава 1. Общие требования по охране труда

1.Электроинструмент, ручные электрические машины, переносные трансформаторы и ручные электрические светильники должны быть безопасными в работе, не иметь доступных для случайного прикосновения токоведущих частей, не иметь повреждений корпусов и изоляции питающих проводов.

2.Применение электроинструмента допускается только по назначению в соответствии с требованиями, указанными в паспорте завода-изготовителя.

3.Корпус электроинструмента класса  I, работающего при напряжении выше 42В (независимо от частоты тока), должен быть заземлен.

4.Заземление корпуса электроинструмента должно осуществляться с помощью жилы питающего провода, которая   недолжна одновременно служить проводником рабочего тока. Использовать для этой цели нулевой заземленный рабочий провод запрещается. В связи с этим для питания трехфазного электроинструмента должен быть оснащен на конце вилкой, имеющей соответствующее число рабочих контактов и один заземляющий.

5.При проведении работ в помещении с повышенной опасностью применяются ручные электрические светильники напряжением не выше 42В. При работах в особо неблагоприятных условиях должны использоваться ручные светильники напряжением не выше 12 В.

6.Во время дождя и снегопада работа с электроинструментом на открытых площадках допускается как исключение, при наличии на рабочем месте навесов и с обязательным применением диэлектрических перчаток и диэлектрических галош. Не разрешается использовать электроинструмент при обработке обледенелых и мокрых деревянных деталей.

7.Весь электроинструмент должен храниться в сухом помещении, иметь инвентарный порядковый номер. Контроль за сохранностью и исправностью электроинструмента осуществляет лицо, назначенное приказом или распоряжением по организации.

8.К выполнению работ с электрифицированным инструментом, с ручными электрическими машинами (далее - электроинструмент) допускаются лица, возраст которых соответствует установленному действующим законодательством РБ, прошедшие медицинское освидетельствование, обучение методом и приемам безопасной работы, проверку знаний по вопросам охраны труда, имеющие удостоверение на право производства работ с данным инструментом и группу по электробезопасности не ниже:

вторую - при выполнении работ с электроинструментом и ручными электрическими машинами класса I в помещениях с повышенной опасностью и вне помещений; III- при выполнении работ по подключению к сети и отсоединению вспомогательного оборудования   (трансформаторов,   преобразователей   частоты,   защитно-отключающих устройств и т.п.).

9.После обучения и проверки знаний работник в течение 2-14 рабочих смен (в зависимости от стажа, опыта и характера работы) выполняет работу с электроинструментом под наблюдением бригадира или опытного рабочего, после чего оформляется допуск его к самостоятельной работе.

10.При выполнении работы с повышенной опасностью непосредственный руководитель работ должен провести инструктаж по безопасности труда со всеми членами бригады и оформить его записью в журнале инструктажей за своей подписью и подписью членов бригады.

11.Каждый работник должен  быть  обеспечен специальной  одеждой  и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами в зависимости от профессии.

12.При проведении работ с электроинструментом основные опасные и вредные производственные факторы:

- движущие   машины   и   механизмы,   подвижные   части   производственного     оборудования, передвигающиеся изделия, заготовки, материалы;

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- повышенный уровень вибрации на рабочем месте;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- острые  кромки,  заусеницы  и  шероховатость   на  поверхностях  заготовок, инструментов и оборудования;

- расположение рабочего места на высоте относительно поверхности земли (пола);

- нервно-психические перегрузки в результате монотонности труда.

13.Работники, проводящие работы с электроинструментом, обязаны:

- выполнять только ту работу, которая определена должностной инструкцией;

- знать    конструкцию    и    соблюдать    правила    технической    эксплуатации применяемого электроинструмента;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и пожарной безопасности;

- применять необходимые средства индивидуальной защиты;

- уметь     оказывать    первую    доврачебную     помощь     пострадавшим     от электрического тока и других несчастных случаях;

- При работе в запыленных, загазованных помещениях следует применять   электроинструмент во взрывоопасном исполнении.

15.Во избежание пожара запрещается работа электроинструментом при:

  - искрении щеток на коллекторе, сопровождающемся появлением кругового огня на его поверхности;

  - вытекания смазки из редуктора или вентиляционных каналов;

  - появлении дыма или запаха, характерного для горящей изоляции.

16.Не допускается соприкосновение кабеля (шнура) с горячими и масляными поверхностями, прокладка кабеля (провода) по земле и в местах, где возможно повреждение изоляции.

17.    Рабочий не допускается к выполнению работ, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте или в рабочее время.    Рабочий обязан выполнять работу, обусловленную трудовым договором, должен оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшения своего здоровья.

Глава 2. Требования по охране труда перед началом работы

18. Получить  от руководителя работ задание и инструктаж  о безопасных методах

выполнения порученной работы.

19.Надеть   предусмотренную   нормами   специальную   одежду,   специальную   обувь,

приготовить средства индивидуальной защиты от вида используемого инструмента

(диэлектрические перчатки, диэлектрические боты или галоши, защитные очки).

20.Перед    началом   работ    с   электроинструментом    и    ручными    электрическими

светильниками необходимо произвести:

- проверку комплектности и надежности крепления деталей;

- проверку внешним осмотром исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки;

- проверку  целости  изоляционных  деталей  корпуса,  рукоятки  и  крышек щеткодержателей;

- проверку наличия защитных кожухов и их исправности;

- проверку четкости работы выключателя.
Запрещается пользоваться неисправным инструментом.

21.Подготовить рабочее место, освободить проходы, поставить ограждения в случае
необходимости.

22.Работать с поврежденными диэлектрическими средствами защиты или имеющими просроченную дату испытания не разрешается.

23.Проверить исправность заземления электроинструмента.

24.Проверить на холостом ходу исправность работы электроинструмента.

25. Запрещается работать электроинструментом с приставных лестниц.

26.0свещенность рабочего места должна быть достаточной, равномерной и не вызывать слепящего действия.

27. Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами до начала работ, а при невозможности сделать это работник обязан сообщить бригадиру или ответственному руководителю работ.

Глава 3. Требования по охране труда при выполнении работы

28 .При производстве работ следует:

28.1 следить, чтобы питающий провод (кабель) был защищен от случайного

прикосновения с горячими, сырыми или масляными поверхностями. Натягивать, перекручивать и перегибать провод, ставить на него груз, а также допускать пересечение его с тросами, кабелями и рукавицами газосварки запрещается;

28.2 стружку или опилки удалять только после полной остановки инструмента. Для удаления стружки или опилок применять специальные крючки или щетки;

  - перед включением электроинструмента убедиться, что деталь (изделие) надежно закреплена. Обработка незакрепленных и свободно подвешенных деталей запрещена;

  - в особо опасных помещениях (подвалы, траншеи, колодцы, металлические сосуды, баки, котлы и т.п.) использовать инструмент на напряжение не выше 42В с применением средств индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, диэлектрический ковер).

29.При работе с электрическим инструментом запрещается:

- оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к питающей сети;

- передавать электроинструмент лицам, не имеющим права пользоваться им;

- превышать предельно допустимую продолжительность работы, указанную в паспорте электроинструмента;

- останавливать руками движущиеся после отключения от электросети части инструмента;

- эксплуатировать электроинструмент при возникновении во время работы хотя бы одной из следующих неисправностей:

повреждения штепсельного соединения, кабеля (шнура) или его защитной трубки; нечеткой работы выключателя.

30.Электроинструмент должен быть отключен от сети:

- при смене рабочего инструмента, установке насадок и регулировке;

- при переносе инструмента с одного рабочего места на другое;

- при перерыве в работе;

- при прекращении подачи электропитания.

31.При работе вблизи воспламеняющихся материалов, взрывоопасных паров или пыли

разрешается     использовать     только     специальные     электроинструменты     (во

взрывобезопасном исполнении или не создающие искр).

32.При возникновении опасности травм глаз надеть защитные очки.

33.Не допускается перелом, перегиб электропровода, а также прокладка его в местах

складирования конструкций, материалов, движения транспорта.

34.Наружные электропроводки временного электроснабжения должны быть выполнены

изолированным проводом, размещены на опорах на высоте над уровнем земли, пола, настила не менее:

- 2,5 м - над рабочими местами;

- 3,5 м - над проходами;

- 6,0 м - над проездами.

35.В местах подключения электроинструмента должны быть надписи или таблички с указанием напряжения в электросети:

- при      нагревании     корпуса     электроинструмента     необходимо     делать технологические перерывы;

- крепление сменного рабочего инструмента производить только при отключении от сети.

36.Подключение электроинструмента к понижающим трансформаторам, преобразователям частоты, защитно-отключающим  устройствам, а также ремонт электроинструмента должны производиться электротехническим персоналом.

37. При появлении запаха горящей изоляции или дыма, сильного шума и вибрации необходимо немедленно отключить электроинструмент от электросети до устранения неисправностей.

- Переноску электроинструмента с одного рабочего места на другое производить при отключенном электродвигателе.

Глава 4. Требования по охране труда по окончании работы

39.Отключить инструмент от питающей сети.

40.Электроинструмент, рабочие инструменты и защитные средства осмотреть, очистить от грязи; кабель (провод, шнур) собрать в бухту и убрать в отведенное для хранения место.

41.Произвести уборку рабочего места.

42.Снять  спецодежду  и  средства индивидуальной  защиты,   очистить  и  убрать  в отведенное место.

43.0бо всех неисправностях, замеченных в процессе работы доложить непосредственному руководителю работ.

44.По завершении всех работ следует вымыть теплой водой с мылом (моющими пастами и т.п.) руки и лицо, при возможности принять душ.

Глава 5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

45.При   всех   неисправностях   электроинструмента   прекратить   работу,   отключить электроинструмент   от   сети   и   сообщить   о   случившемся   непосредственному руководителю работ.

46.Если во время работы работник почувствовал действие электрического тока, он должен немедленно прекратить работу, отключить электроинструмент от сети и сообщить руководителю подразделения.

47.В случае заболевания или получения травмы необходимо прекратить работу и сообщить руководителю подразделения.

48.При возникновении аварийных ситуаций необходимо:

- отключить источник, вызвавший аварийную ситуацию;

- выключить машину, оборудование, механизм, отключить напряжение;

- вызвать аварийные спецслужбы;

- сообщить   руководителю,   оказать   помощь   пострадавшим   и   сохранить обстановку, если это не угрожает жизни и здоровью людей.

СОГЛАСОВАНО	                                                     Заведующая хозяйством

Инженер по охране труда                                         __________Л.А.Фарион

___________ И.А.Сащеко