«Осиповичский государственный профессионально-технический колледж»

СОГЛАСОВАНО					          УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания					          Приказ от ______ № _______

профсоюзного комитета

от _________ № ________

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе на высоте  № 35

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯБЕЗОПАСНОСТИ

- Настоящая Межотраслевая типовая инструкция по охране труда при работах на высоте (далее - Инструкция) устанавливает общие требования безопасности для работников, выполняющих работы на высоте.

- Работники, выполняющие работы на высоте (далее - работники), помимо требований настоящей Инструкции обязаны также соблюдать требования безопасности, изложенные в инструкциях по охране труда для соответствующих профессий и видов работ.

- К работам на высоте относятся работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от не огражденного перепада по высоте 1,3 м и более.

- К выполнению работ на высоте допускаются работники не моложе 18 лет, имеющие соответствующую квалификацию по профессии (специальности), прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, обучение безопасным методам и приемам работы, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда в объеме требований, соблюдение которых входит в их квалификационные (должностные) обязанности.

- Верхолазные работы - работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте, при этом основным средством, предохраняющим работников от падения, является предохранительный пояс.

К выполнению самостоятельных верхолазных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными для выполнения верхолазных работ, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже третьего.

Работники, впервые допускаемые к выполнению верхолазных работ, в течение одного года должны работать под непосредственным надзором опытных работников, назначенных приказом по организации.

- Верхолазные работы проводятся по наряду-допуску, в котором должны предусматриваться организационные и технические мероприятия по подготовке и безопасному выполнению этих работ.

- Запрещается применение труда женщин на верхолазных работах и работах на высоте, связанных с монтажом, ремонтом и обслуживанием контактных сетей, воздушных линий.

9. Основным опасным производственным фактором при работе на
высоте является расположение рабочего места выше поверхности земли (по-
ла, настила) или над пространством, расположенным ниже поверхности зем-
ли, и связанное с этим возможное падение работника или падение предметов
на работника.

В процессе работы на работника также могут действовать вредные и

опасные производственные факторы:

движущиеся машины и механизмы;

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

повышенная влажность воздуха рабочей зоны;

повышенная подвижность воздуха;

повышенное значение напряжения в электрической цепи;

недостаточная освещенность рабочей зоны;

острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инвентаря, инструмента, изделий;

физические нагрузки;

химические опасные и вредные производственные факторы;

возможность пожара при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

повышенный уровень шума на рабочем месте;

повышенный уровень вибрации на рабочем месте.

10. Работники обязаны:

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха, трудовую дисциплину. Не допускается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте или в рабочее время;

проходить обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по охране труда;

правильно применять средства индивидуальной защиты и предохранительные приспособления; выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения;

знать приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве;

соблюдать требования настоящей и с учетом характера работы других инструкций по охране труда, проекта производства работ и технологических карт;

принимать пищу только в специально оборудованных помещениях, перед едой мыть руки с мылом.

11. К средствам индивидуальной защиты от падения с высоты относятся:

предохранительные пояса (страховочная привязь, удерживающая привязь). Предохранительные пояса (страховочная привязь, удерживающая привязь) перед выдачей в эксплуатацию, а также через каждые 6 месяцев должны подвергаться испытанию статической нагрузкой по методике, приведенной в стандартах или технических условиях на пояса конкретных конструкций. Металлические детали предохранительного пояса не должны иметь трещин, раковин, надрывов и заусенцев. Пользоваться неисправным предохранительным поясом (страховочной привязью, удерживающей привязью) или с просроченным сроком испытания запрещается. Строп (фал) предохранительного пояса для электрогазосварщиков и других работников, выполняющих огневые работы, должен быть изготовлен из стального каната или цепи;

предохранительные верхолазные устройства. После каждого случая срабатывания, а также периодически в процессе эксплуатации через каждые 6 месяцев должны проводиться освидетельствование и испытание предохранительного верхолазного устройства по методике, указанной в технических условиях предприятия-изготовителя;

ловители с вертикальным канатом или с другими устройствами. Ловители с вертикальным страховочным канатом применяются для обеспечения безопасности работника при подъеме и спуске по вертикальной и наклонной (более 75° к горизонту) плоскостям;

канаты страховочные. Для безопасного перехода на высоте с одного рабочего места на другое при невозможности устройства переходных мостиков или при выполнении мелких работ применяются страховочные канаты, расположенные горизонтально или под углом до 7° к горизонту. Страховочный канат перед эксплуатацией, а также через каждые 6 месяцев испы-тывается статической нагрузкой;

каски защитные. Каски защитные должны подвергаться ежедневному осмотру в течение всего срока эксплуатации с целью выявления дефектов.Каски защитные, подвергшиеся ударам, а также имеющие повреждения корпуса или внутренней оснастки должны быть заменены;

карабин предохранительный. Карабин предохранительный должен обеспечивать быстрое и надежное закрепление и открепление его одной рукой при надетой утепленной рукавице.

В зависимости от конкретных условий работ на высоте работникам также выдаются следующие средства индивидуальной защиты:

специальная одежда в зависимости от воздействующих вредных и опасных производственных факторов;

для защиты рук перчатки или рукавицы;

специальная обувь соответствующего типа при работах с опасностью получения травм ног;

для защиты органов зрения от воздействия твердых частиц, газов, пыли, брызг жидкостей, ультрафиолетового, инфракрасного и лазерного излучений, слепящей яркости света, радиоволн - защитные очки соответствующего вида;

для защиты лица от воздействия твердых частиц, брызг жидкостей и расплавленного металла, ультрафиолетового и инфракрасного излучений, слепящей яркости света, радиоволн СВЧ-диапазона - защитные щитки соответствующего вида;

для защиты органов слуха от шума - наушники или вкладыши противошумные;

для защиты органов дыхания от паров, газов, пыли, дыма, а также от содержащихся в них радионуклидов - респираторы или противогазы;

спасательные жилеты и пояса при опасности падения в воду;

сигнальные жилеты при выполнении работ в местах движения транспортных средств.

12. Работы на высоте должны выполняться со средств подмащивания
(лесов, подмостей, настилов, площадок, лестниц и других аналогичных
вспомогательных устройств и приспособлений), обеспечивающих безопасные условия работы.

Применение при работе на высоте случайных подставок (ящиков, бочек и тому подобного) не допускается.

13. Рабочие места, средства подмащивания должны содержаться в исправном состоянии, чистоте и порядке, проходы к ним не должны загромождаться или использоваться для хранения готовой продукции, отходов производства, строительных материалов и тому подобного.

В зимнее время, при выполнении работ вне отапливаемых помещений рабочие места, средства подмащивания должны очищаться от снега и льда, посыпаться песком, шлаком или другими противоскользящими материалами.

14. На лестницах должен быть указан инвентарный номер; дата следующего испытания; принадлежность структурному подразделению организации (цеху, участку и тому подобное): у деревянных и металлических - на тетивах, у веревочных - на прикрепленных к ним бирках.

Перед эксплуатацией и в лестницы испытываются статической нагрузкой 1200 Н (120 кгс), приложенной к одной из ступеней в середине пролета лестницы, находящейся в эксплуатационном положении. В процессе эксплуатации деревянные (веревочные и пластмассовые) лестницы подвергаются испытанию один раз в полгода, а металлические - один раз в год.

Дата и результаты периодических испытаний лестниц и стремянок фиксируются в журнале учета и испытаний лестниц.

- Длина приставных деревянных лестниц должна быть не более 5м.

- За несоблюдение требований настоящей Инструкции работники несут ответственность в соответствии с законодательством.

ГЛАВА 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

17.	Перед началом выполнения работ работники обязаны:

- надеть специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты с учетом характера производимых работ;

- получить задание от руководителя работ;

17.3.  при выполнении строительно-монтажных, ремонтно-
строительных работ ознакомиться с проектом производства работ, техноло
гической картой под роспись;

- получить наряд-допуск на проведение работ, требующих осуществления организационных и технических мероприятий, а также постоянного контроля за их производством, пройти целевой инструктаж по охране труда;

- привести в порядок рабочее место и подходы к нему, очистить их от мусора и остатков материалов, в зимнее время от снега и льда, посыпать песком или золой;

- проверить соответствие требованиям охраны труда применяемых средств подмащивания, тары, грузоподъемных механизмов и грузозахватных устройств, оснастки, защитных ограждений, средств индивидуальной защиты. У телескопических вышек и гидроподъемников перед началом работы проверяются в действии выдвижная и подъемная части, а у телескопических вышек, кроме того, подъемная часть устанавливается вертикально и в таком положении фиксируется;

- подготовить к работе оборудование, приспособления и инструмент.

18.	Обнаруженные нарушения требований охраны труда должны быть
устранены собственными силами, а при невозможности сделать это работ
ники обязаны сообщить о них руководителю работ.

До устранения нарушений требований охраны труда работники не должны приступать к работе.

ГЛАВА 3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

19.	При проведении работ на высоте должны устанавливаться ограж-
дения и обозначаться в установленном порядке границы опасных зон исходя
из следующих требований:

границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами, принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наибольшего габарита перемещаемого груза с прибавлением величины отлета груза в зависимости от высоты его возможного падения согласно приложению 1 к настоящей Инструкции;

границы опасной зоны в местах возможного падения предметов при работах на зданиях, сооружениях определяются от контура горизонтальной проекции наибольшего габаритного размера падающего предмета у стены здания, основания сооружения прибавлением величины отлета предмета согласно приложению 1 к настоящей Инструкции;

границы опасной зоны вблизи движущихся частей машин и оборудования определяются в пределах 5 м, если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или инструкции организации-изготовителя;

опасная зона вокруг мачт и башен при эксплуатации и ремонте определяется расстоянием от центра опоры (мачты, башни), равным 1/3 ее высоты;

для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и тому подобное при сварке (резке) металла все смотровые, технологические и другие люки (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений должны быть закрыты негорючими материалами и место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в пределах опасной зоны в зависимости от высоты производства работ согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.

20.	На средствах подмащивания не должно быть свободно лежащих
досок. Зазор между досками настила не должен быть больше 5 мм. Концы
всех досок настила должны располагаться на опоре.

Рабочие настилы, расположенные на высоте 1,3 м и более от поверхности земли или перекрытия, оборудуются перильным и бортовым ограждением. Ограждение должно иметь не менее одного промежуточного горизонтального элемента или сетку.

Трубы трубчатых лесов должны быть не погнутыми, без трещин и с полностью проваренными швами.

Запрещается работать с настила, устроенного на случайных опорах (ящики, бочки, кирпичи и тому подобное).

Обо всех неисправностях средств подмащивания следует сообщить руководителю работ.

Если прочность средств подмащивания вызывает сомнение, работу на них следует прекратить.

21.	На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть
оковки с острыми наконечниками для установки на земле. При использова-
нии лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (паркет, металл,
плитка, бетон и тому подобное) на них должны быть надеты башмаки из ре-
зины или другого нескользящего материала.

В случаях, когда невозможно закрепить лестницу при установке ее на гладком полу, у ее основания должен стоять работник в защитной каске и удерживать лестницу в устойчивом положении. В остальных случаях поддерживать лестницу внизу руками не допускается.

22.	Применять деревянные лестницы, сбитые гвоздями, без скрепле-
ния тетив болтами и врезки ступенек в тетивы запрещается.

23.	Места установки приставных лестниц на участках движения
транспортных средств или организованного прохода людей надлежит на
время производства работ ограждать или охранять.

- При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 м следует применять защитную каску и предохранительный пояс, прикрепляемый к конструкции сооружения или к лестнице при условии ее закрепления к строительной или другой конструкции, и защитную каску.

- Размеры приставной лестницы должны обеспечивать работнику возможность работы в положении стоя на ступени, находящейся на расстоянии не менее 1м от верхнего конца лестницы.

Устраивать дополнительные опорные сооружения из ящиков, бочек и тому подобного в случае недостаточной длины лестницы не допускается.

- Уклон лестниц при подъеме работников на леса не должен превышать 60°.

- Приставные лестницы без рабочих площадок допускается применять только для перехода работников между отдельными ярусами здания или выполнения работ, не требующих от работника упора в строительные конструкции здания, сооружения.

- Устанавливать приставные лестницы под углом более 75° к горизонтали без дополнительного крепления их верхней части не допускается.

- Стремянки снабжаются приспособлениями (крюками, цепями), не позволяющими им самопроизвольно раздвигаться во время работы с них. Наклон стремянок должен быть не более 1:3.

30.	Не допускается работать на переносных лестницах и стремянках:

с двух верхних ступенек (на стремянках, не имеющих перил или упоров);

более одного человека;

около и над вращающимися механизмами, работающими машинами, конвейерами и тому подобным;

с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов;

при выполнении газосварочных и электросварочных работ;

при натяжении проводов и для поддержания на весу тяжелых деталей и тому подобного.

Для выполнения таких работ следует применять леса и стремянки с верхними площадками, огражденными перилами.

- Поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент не допускается.

- При проведении работ на крышах с уклоном более 20°, на крышах с покрытием из асбестоцементных листов, черепицы и других материалов, не рассчитанных на нагрузки от веса работников, устраивают прочные трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног.

- Для безопасного перехода на высоте с одного рабочего места на другое при невозможности устройства переходных мостиков или при выполнении мелких работ применяются страховочные канаты (далее - канаты), расположенные горизонтально или под углом до 7° к горизонту.

- В случаях, когда работнику не представляется возможным закрепить фал предохранительного пояса за конструкцию, опору и тому подобное, следует пользоваться страховочным канатом, верхолазным предохранительным устройством.

- Оборудование, механизмы, средства малой механизации, ручной инструмент (механический, пневматический, гидравлический, электрический), используемые при работе на высоте, должны:

отвечать по своим техническим параметрам требованиям безопасности и содержаться в исправном состоянии;

использоваться по назначению (на тех видах работ, для которых они предназначены) работниками, имеющими соответствующую подготовку и допуск к работе с ними;

применяться с обеспечением мер безопасности, исключающих их падение с высоты (крепление, строповка, размещение на достаточном удалении от границы перепада высот или закрепление через фалы к предохранительному поясу работника и тому подобное).

36.	Не допускается:

выполнять работы при недостаточной освещенности;

натягивать и перегибать питающие провода и кабели, их пересечение с металлическими канатами, электрическими кабелями и проводами, находящимися под напряжением;

оставлять без надзора инструмент, передавать его лицам, не имеющим права на пользование им;

поднимать, перемещать людей не предназначенными для этих целей грузоподъемными машинами (механизмами);

спускаться с машины (механизма) на землю или подниматься на машину (механизм), а также прикасаться к машине (механизму), стоя на земле, когда машина (механизм) находится под напряжением.

- Работники, выполняющие работы из люльки подъемника, помимо
требований настоящей Инструкции обязаны также соблюдать требования
безопасности, изложенные в инструкции по охране труда для работников,
выполняющих работы из люльки подъемника.

ГЛАВА 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

38.	В аварийных (экстремальных) ситуациях необходимо:

- при пожаре вызвать пожарную охрану, предупредить окружающих об опасности, сообщить о происшедшем непосредственному руководителю, принять меры по тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- при выходе из строя оборудования, оснастки, инструмента или его поломке, прекратить работу и сообщить об этом руководителю работ;

- при выполнении работ:

на лесах в случае изменения погодных условий (снегопад, туман или гроза), ухудшающих видимость в пределах фронта работ, а также усилении ветра до скорости 15 м/сек и более, работники обязаны прекратить работу и перейти в безопасное место;

из люльки при скорости ветра 10 м/с и более с подъемом люльки на высоту 1 Ом и более, грозе, сильном дожде, тумане и снегопаде, когда видимость затруднена, а также при температуре окружающей среды, ниже указанной организацией - изготовителем подъемника, работники обязаны прекратить работу и перейти в безопасное место;

38.4.	при внезапной остановке механизмов подъемника эвакуация ра-
ботников из его люльки производится согласно руководству по эксплуата-
ции подъемника.

39.	При несчастном случае на производстве необходимо:

быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи,
вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

сообщить о происшествии руководителю работ или другому должностному лицу нанимателя, обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.

ГЛАВА 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

40.	По окончании работы работник обязан:

выключить оборудование, электроинструмент, отключить их от электрической сети;

привести в порядок рабочее место, инструмент, приспособления, переносные лестницы убрать в отведенные для хранения места;

сообщить непосредственному руководителю обо всех неисправностях, замеченных во время работы, и мерах, принятых по их устранению;

средства индивидуальной защиты убрать в предназначенное для хранения место.

41.	По завершении всех работ следует вымыть теплой водой с мылом
(моющими пастами и тому подобным) руки и лицо, при возможности принять душ.

Приложение 1

к  инструкции  по охране труда при

выполнении работ на высоте

Расстояние отлета грузов, предметов в зависимости от высоты падения

| Высота возможного падения груза (предмета), м | Минимальное расстояние отлета перемещаемого (падающего) груза (предмета), м |  |
| --- | --- | --- |
|  | перемещаемого краном груза в случае его падении | предметов в случае их падения со здания |
| До 10 | 4 | 3,5 |
| До 20 | 7 | 5 |
| До 70 | 10 | 7 |
| До 120 | 15 | 10 |
| До 200 | 20 | 15 |
| До 300 | 25 | 20 |
| До 450 | 30 | 25 |

Приложение 2

к  инструкции  по охране труда

при выполнении работ на высоте

Границы опасной зоны при сварке (резке) в зависимости от высоты производства работ

| Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территориям | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | Свыше 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный радиус опасной зоны, м | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

СОГЛАСОВАНО	                                                        Заведующая хозяйством

Инженер по охране труда                                           __________Л.А.Фарион

___________ И.А.Сащеко