Осиповичский государственный профессионально-технический колледж»

СОГЛАСОВАНО					УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания					Приказ от ______ № _______

профсоюзного комитета

от _________ № ________

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе со сковородами электрическими № 21

Глава 1. Общие  требования  по охране труда

  - 1.К самостоятельной работе с электромармитами для подогрева первых и вторых блюд допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, получившие вводный и первичный инструктажи по охране труда, имеющие I группу по электробезопасности и прошедшие стажировку не менее 5 рабочих дней.

2.Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 6 месяцев) и ежегодную проверку знаний по безопасности труда, не должен приступать к работе.

  - 3.Работник должен знать, что опасными производственными факторами, которые могут действовать на него в процессе выполнения работы, являются:

- повышенная температура поверхностей оборудования;

- повышенная влажность воздуха;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи.

Возможные последствия:

- получение ожогов при соприкосновении с горячими поверхностями оборудования, водой;

- падение на мокром полу;

- поражение электрическим током.

  - 4.Работник должен  соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка. Запрещается употребление алкогольных, наркотических и токсичных средств перед работой и в процессе ее.

  - 5.В соответствии с отраслевыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты (санитарно-гигиеническая одежда) работнику выдаются:

| № п/п | Наименование | Срок носки в месяцах | Классификация по защитным свойствам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Халат или костюм хлопчатобумажные | 12 | 3Ми |
| 2 | Шапочка или косынка хлопчатобумажные | 6 | Ми |
| 3 | Фартук хлопчатобумажный | 6 | 3Ми |
| 4 | Туфли или тапочки кожаные | 12 | Ми |
| 5 | Фартук клеенчатый с нагрудником | 6 | Вн |

  - 6.Работник должен соблюдать правила личной гигиены и работать в предусмотренной санитарно-гигиенической одежде.

  - 7.Работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускается загромождение, захламление помещений, проходов. Курить разрешается только в специально отведенных местах.

  - 8.Работник должен уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему.

9.О каждом несчастном случае работник должен немедленно сообщить руководителю, а пострадавшему оказать доврачебную помощь, вызвать врача, помочь доставить потерпевшего в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение.

10.Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

11.Работник должен сообщать руководителю об ухудшении состояния своего здоровья.

12.За нарушение требований данной инструкции работник несет ответственность согласно Правилам внутреннего распорядка и действующему законодательству Республики Беларусь.

Глава 2. Требования по охране труда перед началом работы

  - 13.Перед началом работы работник должен надеть санспецодежду, застегнуть манжеты рукавов, убрать волосы под головной убор.

  - 14.Осмотреть и подготовить рабочее место, убрать все лишние предметы.

  - 15.Проверить:

- визуально состояние подводящих электропроводов, зануления (каждый мармит должен иметь отдельный рубильник независимо от пакетных переключателей на самом оборудовании);

- наличие изолирующей подставки в зоне  обслуживания электромармитов;

- состояние конфорок и мармитниц.

  - 16.При обнаружении неисправностей работник должен немедленно сообщить руководителю работ и не приступать к работе до их устранения.

Глава 3. Требования по охране труда во время работы

  - 17.При работе на электромармитах для подогрева первых блюд следить, чтобы содержимое котлов не выливалось на конфорки мармитов.

  - 18.Не разрешается искусственно охлаждать конфорки холодной водой.

  - 19.Не допускается выдвигать поддоны при включенном мармите.

  - 20.При работе на электромармитах для подогрева вторых блюд включать электромармит в сеть после заполнения ванны водой (уровень воды должен доходить до отверстия переливной трубки. При снижении уровня требуется долить воду).

  - 21.Не допускать сильного кипения жидкости в ванне мармита.

  - 22.Производить загрузку и выемку противней из мармитниц осторожно, без рывков и больших усилий.

Глава 4. Требования по охране труда по окончании работы

  - 23.Отключить оборудование.

  - 24.Слить воду из мармита для вторых блюд.

  - 25.Привести в порядок рабочее место.

  - 26.Снять санспецодежду и убрать ее в предназначенное для хранения место.

  - 27.Обо всех недостатках, выявленных во время работы, работник должен сообщить своему непосредственному руководителю.

Глава 5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

  - 28.Мармит должен быть отключен при:

- сильном парении ванны;

- появлении течи;

- появлении дыма и запаха гари;

- появлении постороннего шума;

- выявлении неисправностей;

- прекращении подачи электроэнергии.

  - 29.В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную охрану, администрации учреждения и приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

  - 30.В случае выявления нарушений, создающих реальную угрозу жизни и здоровью самого работника, отключить оборудование, прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

СОГЛАСОВАНО	                                                     Заведующая хозяйством

Инженер по охране труда                                         __________Л.А.Фарион

___________ И.А.Сащеко