Учреждение образования

Осиповичский государственный колледж»

СОГЛАСОВАНО					УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания					Приказ от ______ № _______

профсоюзного комитета

от _________ № ________

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при эксплуатации аппарата

пароварочно-конвективного электрического

№

Глава 1. Общие требования по охране труда

1.К  работе на пароварочно-конвективном  аппарате электрическом кухонном типа ПКА10-1/1ВМ2 (далее-пароконвектомат) допускаются работники столовой (повара) не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, прошедшие вводный и первичный инструктажи по охране труда, имеющие I группу по электробезопасности и прошедшие стажировку не менее 5 рабочих дней  (смен).

Работник не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 6 месяцев) и ежегодную проверку знаний по безопасности е труда, не могут быть допущены к работе

1.2.Работники обязаны знать и соблюдать правила по охране труда, производственной санитарии, пожарной и электробезопасности, установленные в колледже режимы труда и отдыха. Работник должен знать, что опасными производственными факторами, которые могут действовать на него в процессе выполнения работы, являются:

- повышенная температура поверхностей оборудования;

- повышенная температура воздуха рабочей зоны;

-повышенное значение напряжения в электрической сети;

- поражение электрическим током при нарушении изоляции аппарата;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- физические перегрузки.

Возможные последствия:

- получение травмы при ожогах;

- поражение электрическим током.

1.3. Работник должен соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка. Запрещается употребление алкогольных, наркотических и токсичных средств перед работой и в процессе ее.

1.4. В соответствии с отраслевыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты (санитарно-гигиеническая одежда) работнику выдаются

| № п/п | Наименование | Срок носки в месяцах | Классификация по защитным свойствам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Халат или костюм хлопчатобумажные | 12 | 3Ми |
| 2 | Шапочка или косынка хлопчатобумажные | 6 | Ми |
| 3 | Фартук хлопчатобумажный | 6 | ЗМи |
| 4 | Туфли или тапочки кожаные | 12 | Ми |
| 5 | Фартук клеенчатый с нагрудником | 6 | Вн |

1.5.Работник должен соблюдать правила личной гигиены и работать в предусмотренной санитарно-гигиенической одежде.

1.6.Работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и правила пользования ими.

1.7. Работник должен уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему.

О каждом несчастном случае работник должен немедленно сообщить непосредственному руководителю, а пострадавшему оказать доврачебную помощь, помочь доставить потерпевшего в  ближайшее медицинское учреждение.

Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен, по возможности, сообщить о случившемся руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих. В случае необходимости обратиться в медицинское учреждение.

Работник должен сообщать руководителю об ухудшении состояния своего здоровья.

1.8.Обо всех нарушениях требований охраны труда, о неисправностях или поломке оборудования необходимо известить своего непосредственного руководителя и  приступать к работе лишь после  их устранения

1.9.За нарушение требований данной инструкции работник несет ответственность согласно Правилам внутреннего распорядка и действующему законодательству Республики Беларусь.

Глава 2. Требования по охране труда перед началом работы

2.1.Перед началом работы работник должен надеть спецодежду, застегнуть манжеты рукавов, убрать волосы под головной убор.

2.2.Осмотреть и подготовить рабочее место, убрать все лишние предметы.

2.3.Проверить:

-визуально состояние подводящих электропроводов, заземление;

-состояние дверок рабочих камер шкафа (при открывании они должны фиксироваться в горизонтальном положении и должны плотно прилегать к краям дверных проемов);

-отсутствие посторонних предметов в жарочной камере;

-наличие диэлектрического коврика в зоне обслуживания аппарата.

2.4.Перед началом работы на пароконвектомате необходимо:

-убедиться, что запорный кран парогенератора закрыт;

-убедиться, что перегородка духовки и направляющие надежно закреплены;

-проверить исправность вытяжной вентиляционной системы производственного помещения;

-открыть краны подвода воды;

-включить электропитание аппарата.

2.5.При обнаружении неисправностей в работе автомата работник должен немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю и не приступать к работе до их устранения.

Глава 3. Требования по охране труда при выполнении работы

3.1.Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

3.2.Работать только на исправном аппарате.

3.3.Необходимо соблюдать следующий порядок работы:

-открыть краны подачи воды к пароконвектомату;

-включить электропитание;

-нажать кнопку «Вкл/Откл». После прохождения внутреннего теста на панели воспроизведутся параметры последнего режима приготовления пищи;

-при необходимости изменить параметры работы аппарата.

При необходимости можно прервать процесс работы нажав  кнопку «Стоп».

3.4.При первом пуске аппарата дополнительно необходимо:

-проконтролировать направление вращения вентилятора;

-включить режим «пар» на 30 минут для устранения посторонних запахов;

-промыть духовку при помощи душа, протереть внутренние поверхности чистой тканью.

3.5.Категорически запрещается:

-производить чистку и устранять неисправности при работе пароконвектомата:

-работать без заземления.

3.6.Не оставлять без присмотра работающий   пароконвектомат.

Глава 4. Требования по охране труда по окончании работы

4.1.По окончании работы пароконвектомат  необходимо отключить.

4.2.Провести осмотр аппарата с целью выявления появившихся во время работы видимых дефектов. В случае необходимости известить об этом непосредственного руководителя.

4.3.Очистить пароконвектомат от загрязнений. Очистку производить специальными жирорастворяющими средствами для очистки духовок. Запрещается использовать для очистки едкие щелочи и концентрированные кислоты.

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при использовании очищающих средств, избегайте их от попадания на кожу или в глаза.

4.4.Ежедневно, 3-4 раза:

в зависимости от интенсивности работы аппарата в паровом режиме, проверить заполнение лотка конденсатом, стекающем с дверки. При заполнении лотка конденсатом, необходимо снять лоток.

ВНИМАНИЕ! Конденсат может иметь температуру воды до 80 градусов Цельсия, будьте осторожны.

4.5.Привести в порядок рабочее место.

4.6.Обо всех недостатка, выявленных в процессе работы, работник должен сообщить об этом шеф-повару.

Глава 5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

5.1. Пароконвектомат должен быть отключен при:

- появлении дыма и запаха гари;

- искрении оборудования;

- повышении нагрева поверхности аппарата;

- внезапном появлении на корпусе шкафа даже слабого действия электрического тока.

5.2.В случае возникновения пожара или иной аварийной ситуации, немедленно принять меры, по возможности, по ликвидации источника сложившейся ситуации, сообщить об этом непосредственному руководителю, администрации колледжа. В случае крайней необходимости обратиться в дежурную часть РОЧС по тел.101 или 112.

5.4.В случае выявления нарушений, создающих реальную угрозу жизни и здоровью самого работника и окружающих, отключить оборудование, прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

Заместитель директора по УПР                                 О.В.Прудникова

Согласовано

Инженер по охране труда                                         Заведующий хозяйством

В.В.Верниковский	  Л.А.Фарион