«Осиповичский государственный профессионально-технический колледж»

СОГЛАСОВАНО					УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания					Приказ от ______ № _______

профсоюзного комитета

от _________ № ________

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при эксплуатации картофелеочистной машины периодического действия № 14

Глав 1. Общие  требования  по охране труда

1. К самостоятельной работе с картофелеочистительной машиной допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, получившие вводный и первичный инструктажи на рабочем месте, имеющие I группу по электробезопасности и прошедшие стажировку не менее 5 рабочих дней.

Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 6 месяцев) и ежегодную проверку знаний по безопасности труда, не должен приступать к работе.

2. Работник должен знать, что опасными производственными факторами, которые могут действовать на него в процессе выполнения работы, являются:

- подвижные части оборудования;

- повышенная влажность воздуха;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи;

- острые кромки рабочих органов оборудования.

Возможные последствия:

- травмирование рук при соприкосновении с вращающимися частями оборудования и порезы пальцев рук рабочим органам машины;

- падение на скользком полу;

- поражение электрическим током.

3. Работник должен  соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка. Запрещается употребление алкогольных, наркотических и токсичных средств перед работой и в процессе работы.

4. В соответствии с отраслевыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты (санитарно-гигиеническая одежда) работнику выдаются:

| № п/п | Наименование | Срок носки в месяцах | Квалификация по защитным свойствам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Халат или костюм хлопчатобумажные | 12 | 3Ми |
| 2 | Шапочка или косынка хлопчатобумажные | 6 | Ми |
| 3 | Фартук хлопчатобумажный | 6 | ЗМи |
| 4 | Туфли или тапочки кожаные | 12 | Ми |
| 5 | Фартук клеенчатый с нагрудником | 6 | Вн |

5. Работник должен соблюдать правила личной гигиены и работать в предусмотренной санитарно-гигиенической одежде.

6. Работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускается загромождение, захламление помещений, проходов. Курить разрешается только в специально отведенных местах.

7. Работник должен уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему.

О каждом несчастном случае работник должен немедленно сообщить руководителю, а пострадавшему оказать доврачебную помощь, вызвать врача, помочь доставить потерпевшего в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение.

Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

Работник должен сообщать руководителю об ухудшении состояния своего здоровья.

8. За нарушение требований данной инструкции работник несет ответственность согласно Правилам внутреннего распорядка и действующему законодательству Республики Беларусь.

Глава 2. Требования по охране труда перед началом работы

9. Перед началом работы работник должен надеть санспецодежду, застегнуть манжеты рукавов, убрать волосы под головной убор.

10. Осмотреть и подготовить рабочее место, убрать все лишние предметы.

11. Проверить:

- визуально состояние подводящих электропроводов;

- подачу воды в рабочую камеру машины открытием вентеля, соединяющего машину с водопроводом;

- наличие деревянного решетчатого настила в зоне обслуживания машины;

- состояние загрузочной крышки и дверцы для выгрузки.

12. Поверхность абразивного инструмента не должна иметь резко выраженных выступов, впадин.

13. Проверить состояние пола на рабочем месте. Пол должен быть сухим и чистым. Если пол мокрый или скользкий, потребовать, чтобы его вытерли, или сделать это самому.

14. При обнаружении неисправностей работник обязан немедленно сообщить руководителю работ и к работе приступать до их устранения.

Глава 3. Требования по охране труда при выполнении работы

15. Перед загрузкой продукта в машину открыть кран для подачи воды и включить ее.

16. Загружать в машину только промытый продукт. Масса единовременного загружения продукта не должна превышать технических данных.

17. Перегрузка рабочей камеры продуктом запрещается.

18. Во время работы машины не допускать попадания инородных тел в камеру.

19. Следить за вытиранием дверки для выгрузки продукта и ее уплотнением, чтобы исключить проникновение воды из рабочей камеры наружу.

20. Открывать дверцу для выгрузки продукта за ручку.

21. Запрещается во время работы машины опускать руки в рабочую камеру для извлечения клубней.

22. Для выгрузки очищенного продукта поставить емкость под лоток, закрыть подачу воды и открыть дверцу выгрузки.

Глава 4. Требования по охране труда по окончании работы

23. Промыть машину холодной водой при работе на холостом ходу.

24. Выключить машину, перекрыть вентиль, соединяющий ее с водопроводом.

25. Чистку рабочих органов машины производить при полной ее остановке.

26. Снять верхнюю крышку машины, ввернуть съемник и вынуть вращающийся рабочий орган машины из рабочей камеры.

27. Съемку и установку рабочего органа  машины производить с помощью специальных крючков.

28. Привести в порядок рабочее место.

29. Снять санспецодежду и убрать ее в предназначенное для хранения место.

Обо всех недостатках, выявленных во время работы, работник должен сообщить своему непосредственному руководителю

Глава 5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

30. Машина должна быть отключена при:

- появлении постороннего шума;

- появлении запаха гари;

- прекращении подачи электроэнергии;

- внезапном появлении на корпусе машины ощутимого электрического тока.

31. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную охрану, администрации учреждения и приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

32. В случае выявления нарушений, создающих реальную угрозу жизни и здоровью самого работника, отключить оборудование, прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

СОГЛАСОВАНО	                                                       Заведующая хозяйством

Инженер по охране труда                                          __________Л.А.Фарион

___________ И.А.Сащеко