«Осиповичский государственный профессионально-технический колледж»

СОГЛАСОВАНО					УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания					Приказ от ______ № _______

профсоюзного комитета

от _________ № ________

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при эксплуатации мясорубки № 15

Глава 1. Общие  требования  по охране труда

1.К самостоятельной работе с мясорубкой допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, получившие вводный и первичный инструктажи по охране труда, имеющие I группу по электробезопасности и прошедшие стажировку не менее 5 рабочих дней.

Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 6 месяцев) и ежегодную проверку знаний по безопасности труда, не должен приступать к работе.

2. Работник должен знать, что опасными производственными факторами, которые могут действовать на него в процессе выполнения работы, являются:

- подвижные части оборудования;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи;

- острые кромки рабочих органов оборудования.

Возможные последствия:

- травмирование и порезы пальцев рук при соприкосновении с острыми кромками вращающихся рабочих органов и при чистке инструмента;

- поражение электрическим током.

3. Работник должен  соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка. Запрещается употребление алкогольных, наркотических и токсичных средств перед работой и в процессе работы.

4. В соответствии с отраслевыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты (санитарно-гигиеническая одежда) работнику выдаются:

| № п/п | Наименование | Срок носки в месяцах | Классификация по защитным свойствам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Халат или костюм хлопчатобумажные | 12 | 3Ми |
| 2 | Шапочка или косынка хлопчатобумажные | 6 | Ми |
| 3 | Фартук хлопчатобумажный | 6 | ЗМи |
| 4 | Туфли или тапочки кожаные | 12 | Ми |

5. Работник должен соблюдать правила личной гигиены и работать в предусмотренной санитарно-гигиенической одежде.

6.Работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускается загромождение, захламление помещений, проходов. Курить разрешается только в специально отведенных местах.

7. Работник должен уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему.

О каждом несчастном случае работник должен немедленно сообщить руководителю, а пострадавшему оказать доврачебную помощь, вызвать врача, помочь доставить потерпевшего в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение.

Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

Работник должен сообщать руководителю об ухудшении состояния своего здоровья.

8. За нарушение требований данной инструкции работник несет ответственность согласно Правилам внутреннего распорядка и действующему законодательству Республики Беларусь.

Глава 2. Требования по охране труда перед началом работы

9. Перед началом работы работник должен надеть санспецодежду, застегнуть манжеты рукавов, убрать волосы под головной убор.

10. Осмотреть и подготовить рабочее место, убрать все лишние предметы.

11. Проверить:

- визуально состояние подводящих электропроводов, заземление;

- устойчивость мясорубки;

- надежность крепления загрузочной тарелки в патрубке мясорубки;

- отсутствие на ножах и решетках мясорубки трещин и заусенцев;

- состояние загрузочной крышки и дверцы для выгрузки.

12. Продукт, перерабатываемый в мясорубке, не должен иметь костей.

13. Нарезать продукт на куски массой  0,05-0,1 кг.

14. Сборку и разборку мясорубки производить  только при ее отключении и полной остановке рабочего органа.

15. При обнаружении неисправностей работник обязан немедленно сообщить руководителю работ и к работе приступать до их устранения.

Глава 3. Требования по охране труда при выполнении работы

16. Вращение приводного вала мясорубки должно соответствовать направлению, указанному стрелкой на облицовке.

17. Работа мясорубки запрещается:

17.1.вхолостую;

17.2.без толкача и со снятой загрузочной чашей;

17.3.при удалении заклинивших продуктов или их остатков.

18. Устанавливать и снимать режущий инструмент до полной остановки мясорубки запрещается.

Глава 4. Требования по охране труда по окончании работы

19.Чистку и санитарную обработку рабочих органов мясорубки производить при полной ее остановке.

20.Шнек извлекать специальным крючком или выталкивать в зависимости от типа мясорубки.

21.Кратковременный пуск мясорубки для извлечения шнека в зависимости от типа мясорубки.

22.Корпус и рабочие органы мясорубки промыть горячей водой.

23.Привести в порядок рабочее место.

24.Снять санспецодежду и убрать ее в предназначенное для хранения место.

25.Обо всех недостатках, выявленных во время работы, работник должен сообщить своему непосредственному руководителю.

Глава 5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

26.Мясорубка должна быть отключена при:

- появлении постороннего шума;

- появлении запаха гари;

- прекращении подачи электроэнергии;

- внезапном появлении на корпусе мясорубки ощутимого электрического тока.

27.В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную охрану, администрации учреждения и приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

28.В случае выявления нарушений, создающих реальную угрозу жизни и здоровью самого работника, отключить оборудование, прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

СОГЛАСОВАНО	                                                     Заведующая хозяйством

Инженер по охране труда                                         __________Л.А.Фарион

___________ И.А.Сащеко