«Осиповичский государственный профессионально-технический колледж»

СОГЛАСОВАНО					УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания					Приказ от ______ № _______

профсоюзного комитета

от _________ № ________

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при эксплуатации пищеварочных электрических котлов  № 16

Глава 1.Общие  требования  по охране труда

1. К самостоятельной работе с пищеварочными электрическими котлами  допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, получившие вводный и первичный инструктажи по охране труда, имеющие I группу по электробезопасности и прошедшие стажировку не менее 5 рабочих дней.

Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 6 месяцев) и ежегодную проверку знаний по безопасности труда, не должен приступать к работе.

2. Работник должен знать, что опасными производственными факторами, которые могут действовать на него в процессе выполнения работы, являются:

- повышенная температура поверхностей оборудования;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи.

Возможные последствия:

- получение ожогов при соприкосновении с оборудованием;

- поражение электрическим током.

3.Работник должен  соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка. Запрещается употребление алкогольных, наркотических и токсичных средств перед работой и в процессе работы.

4.В соответствии с отраслевыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты (санитарно-гигиеническая одежда) работнику выдаются:

| № п/п | Наименование | Срок носки в месяцах | Классификация по защитным свойствам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Халат или костюм хлопчатобумажные | 12 | 3Ми |
| 2 | Шапочка или косынка хлопчатобумажные | 6 | Ми |
| 3 | Фартук хлопчатобумажный | 6 | ЗМи |
| 4 | Туфли или тапочки кожаные | 12 | Ми |

5.  Работник должен соблюдать правила личной гигиены и работать в предусмотренной санитарно-гигиенической одежде.

6. Работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускается загромождение, захламление помещений, проходов. Курить разрешается только в специально отведенных местах.

7. Работник должен уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему.

О каждом несчастном случае работник должен немедленно сообщить руководителю, а пострадавшему оказать доврачебную помощь, вызвать врача, помочь доставить потерпевшего в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение.

Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

Работник должен сообщать руководителю об ухудшении состояния своего здоровья.

8. За нарушение требований данной инструкции работник несет ответственность согласно Правилам внутреннего распорядка и действующему законодательству Республики Беларусь.

Глава 2.Требования по охране труда перед началом работы

9. Перед началом работы работник должен надеть санспецодежду, застегнуть манжеты рукавов, убрать волосы под головной убор.

10. Осмотреть и подготовить рабочее место, убрать все лишние предметы.

11. Проверить исправность и наличие:

- отражателя на клапане-турбинке;

- наливной воронки с краном;

- манометра;

- предохранительного клапана-турбинки;

- станции управления;

- сигнальных ламп;

- диэлектрического резинового коврика в зоне обслуживания котла.

12.Проверить работу механизма опрокидывания ковра в зоне обслуживания котла.

13. Установить рукоятку предохранительного клапана в положении «стрелка вверх».

14. Проверить наличие воды в пароводяной рубашке (парогенераторе), открыв пробно-спускной кран. В случае отсутствия воды долить ее через воронку до  появления из крана и закрыть пробно-спускной кран.

15.Проверить состояние пола на рабочем месте. Пол должен быть сухим и чистым. Если пол мокрый или скользкий, потребовать, чтобы его вытерли, или сделать это самому.

16.При обнаружении неисправностей работник обязан немедленно сообщить руководителю работ и к работе приступать до их устранения.

Глава 3.Требования по охране труда при выполнении работы

17.После загрузки продуктами пищевого электрического котла крышку равномерно прижать накидными рычагами и проверить легкость подъема клапана-турбинки, приподняв его за шайбу вверх и опустив.

18. Включить котел, установив ручку переключателя в требуемый режим работы.

19. При появлении устойчивой струи пара из предохранительного клапана повернуть его рукоятку в положение «стрелка вниз».

20. Запрещается:

20.1. работа котла при давлении пара в нем выше 0,05 МПа (0,5 кг/см2);

20.2. открывать пробно-спускной кран и кран наливной воронки при работе котла;

20.3. работа котла при неисправных предохранительном клапане и клапане-турбинке.

21. Перед тем как открыть крышку котла, необходимо выпустить из него пар при помощи клапана-турбинки, после этого ослабить накидные рычаги, отвернуть их, открыть и застопорить крышку. При подъеме крышки котла соблюдать осторожность, чтобы паром не обожгло руки и лицо.

22. Опрокидывание варочного котла производить плавно, без рывков и только после его отключения.

23. Запрещается:

23.1. работа котла без загрузки;

23.2. оставлять включенный котел без присмотра..

Глава 4.Требования по охране труда по окончании работы

24.Выключить варочный котел.

25. Промыть котел и его детали, когда они остынут.

26. Привести в порядок рабочее место.

27. Снять санспецодежду и убрать ее в предназначенное для хранения место.

28. Обо всех недостатках, выявленных во время работы, работник должен сообщить своему непосредственному руководителю.

Глава 5.Требования по охране труда в аварийных ситуациях

29. Котел должен быть отключен при:

- внезапном появлении на корпусе котла ощутимого электрического тока;

- неисправных манометре, предохранительном клапане, указателе уровня воды и т.д.;

- повышении давления в паровой рубашке котла.

30. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную охрану, администрации учреждения и приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

31. В случае выявления нарушений, создающих реальную угрозу жизни и здоровью самого работника, отключить оборудование, прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

СОГЛАСОВАНО	                                                     Заведующая хозяйством

Инженер по охране труда                                         __________Л.А.Фарион

___________ И.А.Сащеко