Осиповичский государственный профессионально-технический колледж»

СОГЛАСОВАНО					УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания					Приказ от ______ № _______

профсоюзного комитета

от _________ № ________

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при эксплуатации шкафов холодильных № 27

Глава 1. Общие требования  по охране труда

1.  К самостоятельной работе со шкафом холодильным допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, получившие вводный и первичный инструктажи по охране труда, имеющие I группу по электробезопасности и прошедшие стажировку не менее 5 рабочих дней.

Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 6 месяцев) и ежегодную проверку знаний по безопасности труда, не должен приступать к работе.

2.  Работник должен знать, что опасными производственными факторами, которые могут действовать на него в процессе выполнения работы, являются:

- пониженная температура в камерах холодильных шкафов;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи.

Возможные последствия:

- травмы  рук при соприкосновении с поверхностями оборудования, имеющими низкую температуру;

- поражение электрическим током.

3. Работник должен  соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка. Запрещается употребление алкогольных, наркотических и токсичных средств перед работой и в процессе работы.

4. В соответствии с отраслевыми нормами выдачи средств индивидуальной защиты (санитарно-гигиеническая одежда) работнику выдаются:

| № п/п | Наименование | Срок носки в месяцах | Классификация по защитным свойствам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Халат или костюм хлопчатобумажные | 12 | 3Ми |
| 2 | Шапочка или косынка хлопчатобумажные | 6 | Ми |
| 3 | Фартук хлопчатобумажный | 6 | 3Ми |
| 4 | Туфли или тапочки кожаные | 12 | Ми |
| 5 | Фартук клеенчатый с нагрудником | 6 | Вн |

4. Работник должен соблюдать правила личной гигиены и работать в предусмотренной санитарно-гигиенической одежде.

5. Работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускается загромождение, захламление помещений, проходов. Курить разрешается только в специально отведенных местах.

6. Работник должен уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему.

О каждом несчастном случае работник должен немедленно сообщить руководителю, а пострадавшему оказать доврачебную помощь, вызвать врача, помочь доставить потерпевшего в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение.

Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

Работник должен сообщать руководителю об ухудшении состояния своего здоровья.

7. За нарушение требований данной инструкции работник несет ответственность согласно Правилам внутреннего распорядка и действующему законодательству Республики Беларусь.

Глава 2. Требования по охране труда перед началом работы

8. Перед началом работы работник должен надеть санспецодежду, застегнуть манжеты рукавов, убрать волосы под головной убор.

9. Осмотреть и подготовить рабочее место, убрать все лишние предметы.

10. Проверить:

- визуально состояние подводящих электропроводов, заземление;

- состояние деталей замка, дверных ручек, поддонов сливного шланга, ванночек для сбора конденсата, резиновых уплотнителей дверей;

- внутренние поверхности холодильных камер;

- наличие ограждения в машинном отделении (в машинное отделение посторонним вход воспрещен);

- освещение в холодильных камерах;

- наличие диэлектрического коврика в зоне обслуживания холодильника.

11. При обнаружении неисправностей работник обязан немедленно сообщить руководителю работ и к работе приступать до их устранения.

Глава 3. Требования по охране труда при выполнении работы

12. Загрузку шкафа производить после пуска холодильного агрегата и при достижении в камере требуемой температуры.

13. Дверь шкафа открывать только при необходимости и на короткий срок.

14. Работу в зоне испарителя при снятых щитках и поддонах выполнять осторожно.

15. Запрещается застилать полки холодильных камер бумагой или каким-либо другим плотным материалом.

Глава 4. Требования по охране труда по окончании работы

16. Отключить шкаф холодильный.

17. Удалить из холодильного шкафа продукты.

18. Произвести уборку холодильных камер.

19. Вылить конденсат из ванночки.

20. Для удаления снегового покрова не применять металлические предметы.

21. Привести в порядок рабочее место.

22. Снять санспецодежду и убрать ее в предназначенное для хранения место.

23.Обо всех недостатках, выявленных во время работы, работник должен сообщить своему непосредственному руководителю.

Глава 5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

24. Шкаф холодильный  должен быть отключен при:

- появлении  шума;

- появлении дыма и запаха гари;

- прекращении подачи электроэнергии.

25. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную охрану, администрации учреждения и приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

26. В случае выявления нарушений, создающих реальную угрозу жизни и здоровью самого работника, отключить оборудование, прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

СОГЛАСОВАНО	                                                     Заведующая хозяйством

Инженер по охране труда                                         __________Л.А.Фарион

___________ И.А.Сащеко