Учреждение образования

«Осиповичский государственный  колледж»

| СОГЛАСОВАНО Протокол заседания профсоюзного комитета от ______________г.№____ | УУТВЕРЖДЕНО ПППриказ от__________г. №№___ |
| --- | --- |

Правила безопасного поведения обучающихся

при выполнении практических работ на сварочном

полуавтомате ПДГ -201У3

№

Глава 1.Требования безопасности перед началом работы

1.К работе в учебных мастерских при выполнении практических работ на сварочном полуавтомате ПДГ-201У3, именуемый в дальнейшем «полуавтомат», допускаются учащиеся, прошедшие медицинское освидетельствование и допущенные по состоянию здоровья к обучению по специальности «электрогазосварщик ручной сварки», инструктажи по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности и только под надзором мастера производственного обучения или преподавателя проводящего занятие.

2.Работы по сварке и резке другими видами сварочного оборудования, электроинструментом, а также пользоваться открытым огнем допускается производить на расстоянии от полуавтомата не менее 10 метров - ввиду наличия баллона с горючим газом.

3.Не разрешается проводить сварочные работы:

-при неисправном оборудовании, инструментах, приспособлениях;

-на свежеокрашенных поверхностях оборудования, конструкций;

-по сварке сосудов и трубопроводов, находящихся под давлением, а также на оборудовании, находящемся под электрическим напряжением.

4.Соблюдай настоящие правила и правила внутреннего трудового распорядка. Выполняй только ту работу, на которую тебе выдано задание мастером или преподавателем проводящем занятие и по которой прошел инструктаж по охране труда. Во время работы не отвлекайся сам и не отвлекай других. Не приноси и не употребляй спиртные напитки, наркотические средства, а также не появляйся в нетрезвом состоянии или же под действием наркотических или токсичных средств в учебной мастерской и соответственно на территории колледжа.

5.Работай только с применением средств индивидуальной защиты: костюм сварщика, ботинки, рукавицы брезентовые, щиток со светофильтром. Куртка должна иметь на карманах клапаны, надета навыпуск на брюки и застегнута на все пуговицы. Брюки должны быть надеты поверх ботинок или сапог.

6.Проверь исправность средств индивидуальной защиты и предохранительных приспособлений (щитков, светофильтров, рукавиц, и др.).

7.Осмотри рабочее место и при необходимости приведи его в порядок. Оно должно чистым, не захламленным посторонними предметами иметь свободные проходы и проезды. Легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы должны находиться на расстоянии не менее 10 м от места проведения сварочных работ.

8.Перед началом работы на полуавтомате проверь его техническое состояние и помни:

-работа с данным полуавтоматом разрешается только при наличии надежного заземления- работа без заземления опасна для жизни

-шланг горелки не должен иметь резких перегибов- это приводит к сбоям в процессе сварки.

9.Токоподводящие провода к сварочному аппарату от распределительного щитка должны иметь исправную изоляцию, а в необходимых местах защищены: от воздействия высокой температуры, химических веществ, механических повреждений.

10.Металл, поступающий на сварку, должен быть очищен от краски, смазки и других загрязнений. Кромки заготовок и деталей не должны иметь заусениц.

11.Убедись в исправности баллона с углекислотой, вентиля, редуктора и манометров. Убедись в отсутствии утечки газа.

12.Не начинай работу не проверив:

исправность шланга горелки и надежность его крепления к корпусу полуавтомата

наличие и состояние первичных средств пожаротушения (огнетушителей, песка, кошмы и т.д.).

13.Не производи самостоятельно, подключение и отключение полуавтомата к электрической сети. Эту работу должен выполнять электротехнический персонал.

14.Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента, средств индивидуальной защиты и других неполадках извести мастера производственного обучения или преподавателя проводящего занятие. Не приступай к работе не убедившись, что неисправности устранены.

Глава 2. Требования безопасности во время работы

15.На время сварки обязательно защити глаза и лицо щитком с защитными светофильтрами.

16.Не пользуйся щитками, имеющими щели и трещины в светофильтра

17.Детали и заготовки устанавливай устойчиво.

18.Руководствуйся технологическими требованиями к свариваемым деталям. С помощью переключателя величины сварочного тока и резистора регулировки скорости подачи электродной проволоки подбери наиболее оптимальный сварочный режим, отрегулируй при необходимости расход защитного газа.

19.В процессе сварки следи, чтобы шланг горелки не имел резких перегибов.

20.Своевременно очищай сопло и токопроводящий наконечник горелки от застывших брызг металла, образовавшегося при сварке, препятствующего равномерному прохождению защитного газа и приводящих к короткому замыканию изолированного сопла с токоведущими частями горелки.

21.Не допускай попадания брызг расплавленного металла на соединительные провода и шланги, а также попадания проводов  и шлангов на разогретые части свариваемых металлоконструкций

22.В случае прекращения сварки на длительный период, закройте вентиль на баллоне с защитным газом, выключите полуавтомат и отключите его от сети.

23.Категорически запрещается переключать переключатель величины сварочного тока под нагрузкой. Это приводит к выходу полуавтомата из строя.

24.Зачистку сварных швов от шлака, брызг, окалины выполняй в очках закрытого типа.

25В случае плохого самочувствия прекрати работу, сообщи  об этом мастеру и обратись к врачу.

26. Выключай сварочное оборудование в случае:

- перерыва в подаче электроэнергии;

- ухода с рабочего места даже на короткое время;

- временном перерыве в работе;

- неисправном оборудовании;

- чистке полуавтомата и уборке рабочего места.

27.Не допускается:

-передавать сварочную горелку хотя бы на время, другим людям;

-оставлять сварочное оборудование без присмотра под напряжением и не перекрыв подачу углекислого газа;

- допускать в зону работ посторонних лиц, а вспомогательных рабочих без средств индивидуальной защиты.

.

Глава 3. Требования безопасности по окончании работы

28.Отключи рубильником электросварочную установку от электрической сети, погаси горелку перекрыв подачу газа, аккуратно сложи шланг горелки.

29.Убери инструмент, защитные приспособления, сдай их мастеру.

30. Приведи в порядок рабочее место. Очисти сварочный стол от загрязнений с помощью щетки-сметки. Убери мусор и отходы.

31. Материалы и заготовки уложи устойчиво.

32. Выключи местную вытяжную вентиляцию.

33.Внимательно осмотри рабочее место и убедись в отсутствии возможных источников возникновения пожара (тлеющей ветоши, изоляционных и других материалов)

34. Сдай рабочее место мастеру или преподавателю который проводит занятие. Сообщи им обо всех выявленных в ходе работы неисправностях оборудования, инструмента.

35. Сними спецодежду и другие средства индивидуальной защиты и убери их в отведенное место, вымой лицо и руки с мылом.

Глава4.Требования безопасности в аварийных ситуациях

36.При ощущении воздействия электрического тока или других нарушениях устойчивой работы полуавтомата немедленно прекрати работу, отключи оборудование от электрической сети, сообщи об этом мастеру.

37.В случае возникновения пожара немедленно сообщи об этом мастеру производственного обучения или преподавателю проводящему занятие, администрации колледжа, и по возможности приступи к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения. Если это невозможно сделать необходимо позвонить по тел.101 или 112 для вызова аварийно-спасательной службы МЧС

| Зам.директора по УПР О.В.Прудникова | Мастер производственного обучения ________ А.С.Гречный |
| --- | --- |