- Учреждение образования

- «Осиповичский государственный колледж»

- СОГЛАСОВАНО                                                       УТВЕРЖДЕНО

- Протокол заседания                                                   Приказ от _________№___

- профсоюзного комитета

- от ______№___

ПРАВИЛА

безопасного поведения обучающихся

в учебной мастерской при выполнении заданий

на швейных машинах-полуавтоматах

№

ГЛАВА 1.Общие требования безопасности

1.К работе при выполнении работ допускаются обучающиеся (учащиеся), прошедшие инструктаж по Правилам безопасного поведения в учебной мастерской при выполнении учебных заданий (работ) на швейных машинах-полуавтоматах (петельная и пуговичная), инструктажи по соблюдению требований пожарной безопасности и электробезопасности.

2.Учащиеся должны соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, правила личной гигиены и производственной санитарии.

3.При работе на швейных машинах-полуавтоматах возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:

- повышенный уровень шума на рабочем месте;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи;

- подвижные части оборудования;

- недостаточная освещенность рабочего места.

Возможные последствия:

- отрицательное воздействие шума на органы слуха;

- травмы пальцев рук при соприкосновении с вращающимися частями оборудования;

- поражение электрическим током.

4.Следует помнить, что опасными местами машин-полуавтоматов являются: иглы и игловодитель; нитепритягиватель; зажимной аппарат; лапка; маховик; ременные передачи.

На машинах для пришивания пуговиц и изготовления петель должны быть установлены прозрачные щитки (экраны), предохраняющие работающего от ранений обломками игл и пуговиц. Защитный экран также должен быть установлен и на челночном устройстве.

5.Учащиеся должны знать основы оказания помощи пострадавшим при воздействии опасных производственных факторов.

6.В случае получения травмы, а также обнаружения неисправностей или поломки оборудования, инструментов, приспособлений учащиеся должны немедленно сообщить об этом мастеру производственного обучения (далее –мастер).

7.Учащиеся, допустившие нарушение Правил не допускаются и отстраняются от работы. С ними дополнительно проводится обучение Правилам безопасного поведения.

ГЛАВА 2. Требования безопасности перед началом занятий (работы)

8.Следует надеть спецодежду: фартук, сменную обувь, убрать волосы под головной убор (косынку), застегнуть пуговицы, одежда не должна иметь свисающих концов.

9.Стул необходимо установить напротив рабочих органов машин которыми пользуетесь во время работы.

10.Перед включением машины необходимо убедиться в отсутствии нарушения изоляции электропровода, отсутствии оголенных проводов, целостности электророзетки.

11.Перед началом работы следует убедиться в исправности полуавтомата на холостом ходу, пусковых устройств в действии, исправности механизмов для подъема зажимного аппарата.

12.Убедиться в наличии и исправности огражденного привода и защитного экрана от попадания осколков фурнитуры и игл в глаза, лицо. Не приступать к работе, предварительно не закрыв приводную часть машины предохранительным кожухом.

13.Перед включением машины следует убедиться, что ее пуск никому не угрожает опасностью.

14. Посторонние предметы, не требующиеся при выполнении учебного задания, с рабочего стола должны быть удалены.

15.Сидеть следует на всей поверхности стула, слегка наклоняясь вперед, спина при этом должна быть прямая.

ГЛАВА 3. Требования безопасности во время занятий (работы)

16.Заправку нити, смену игл, установку пуговиц или другой фурнитуры производить только при выключенном электродвигателе, сняв ногу с пусковой педали.

17.При заправке материала под лапку не держите ногу на пусковой педали.

18.При работе на пуговичной машине, перед нажатием на педаль, следует опустить защитный экран в рабочее положение.

19.Во время нажатия на педаль подъема зажимного аппарата не класть пальцы под пуговицедержатель.

20.Пришивая пуговицы, крючки, изготавливая петли, изделие необходимо придерживать руками по обе стороны от иглы.

21.Не касаться движущихся частей на ходу машины-полуавтомата.

22.Не открывать и не снимать оградительные и предохранительные приспособления на ходу машины-полуавтомата.

23.Инструменты (ножницы, отвертки и т.д.) хранить в специально отведенном месте.

24.Отработанные и сломанные иглы и пуговицы не бросать на пол, а складывать в определенном месте.

25.Содержать в чистоте и порядке рабочее место и проходы, не загромождать их.

26.Чистку движущихся частей машин-полуавтоматов и ограждение электродвигателя производить только при выключенном электродвигателе.

27.Не оставлять включенной машину-полуавтомат без присмотра.

28.Следите за исправностью и нормальной работой моталки. при ее работе, во избежание попадания нитки в шкив машины и запутывания ее в ремне  проверяй правильность натяжения нитки в моталке.

29.Во избежание травмирования пальцев рук пускайте машину плавным нажатием на педаль.

30.Во избежание захвата волос и удара нитепритягивателем не наклоняйтесь низко к машине.

31.При работе пуговичной машины следите за правильной установкой пуговиц, чтобы отверстия пуговиц соответствовали настройке проколов иглы.

32.Следите за исправностью ограждений на шкивах машины и наличием защитного экрана от поражения глаз.

33.Во время работы следите за безопасным положением рук по отношению к рабочим органам машины.

ГЛАВА 4. Требования безопасности по окончании занятия (работы)

34.Следует выключать машины используя кнопку "стоп".

35.Необходимо отключать машину-полуавтомат от электросети после завершения работы, при проведении профилактики, а также при замене механических деталей или принадлежностей.

36.Следует убрать своё рабочее место, разложить все рабочие инструменты в специально отведённые для их хранения места.

37.Остатки ниток, отработанные и сломанные иглы и пуговицы собрать и сложить в предназначенное для отходов место.

ГЛАВА 5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

38.При возникновении неполадок в работе оборудования, инструмента, инвентаря работу следует остановить и доложить об этом мастеру.

39.При возникновении во время работы опасных условий техногенного характера работу необходимо прекратить, отключить оборудование и доложить об этом мастеру.

40.При выявлении симптомов заболевания (высокая температура, головная боль, тошнота и т.д.) необходимо проинформировать об этом мастера.

41.При возникновении пожара принять меры к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения или иными подручными средствами. В случае невозможности ликвидации пожара собственными силами необходимо информировать мастера, администрацию колледжа, а при невозможности локализовать пожар позвонить в дежурную част РОЧС по тел.101 или 112.

СОГЛАСОВАНО

Инженер по охране труда                                         Старший мастер

В.В.Верниковский                                          И.М.Кубарь