Учреждение образования

«Осиповичский государственный  колледж»

СОГЛАСОВАНО				     УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания				     Приказ от ____________ № ___

профсоюзного комитета

от _____________№ ___

Правила

безопасного поведения  обучающихся

при выполнении практических работ по

электросварке с применением сварочного аппарата

инверторного типа  SHTENLI

№

Глава 1. Общие требования безопасности

1.К выполнению практических работ по электросварке с применением сварочного аппарата инверторного типа в учебной  мастерской  допускаются обучающиеся (учащиеся) по соответствующей программе, и прошедшие  инструктажи по Правилам безопасного поведения обучающихся в колледже, Правилам безопасного поведения в сварочной мастерской и данные Правила. Обучающиеся несут ответственность за выполнение требований Правил безопасного поведения обучающихся в колледже.

2.Не разрешается проводить сварочные работы:

- при неисправном оборудовании, инструментах, приспособлениях;

- на свежеокрашенных поверхностях оборудования, конструкций;

-производить сварку сосудов, трубопроводов, находящихся под давлением, а также на оборудовании, находящемся под электрическим напряжением.

3.Выполняй только ту работу, которая поручена мастером производственного обучения (далее-мастер) или преподавателем проводящем занятие и определена темой занятия.

4.Во время занятия не отвлекайся сам и не отвлекай других. Не приноси и не употребляй спиртные напитки, наркотические средства, а также не появляйся в нетрезвом состоянии или же под действием наркотических или токсичных средств на территории колледжа.

5.Работай с применением средств индивидуальной защиты: костюм сварщика, ботинки, рукавицы брезентовые, щиток со светофильтром. Не работай в кроссовках и спортивных штанах.

Глава 2. Требования безопасности перед началом занятий

6. Одень исправную и чистую спецодежду и спецобувь.  Куртка должна иметь на карманах клапаны, надета навыпуск на брюки и застегнута на все пуговицы. Брюки должны быть надеты поверх ботинок или сапог.

7.Проверь исправность средств индивидуальной защиты и предохранительных приспособлений (щитков, светофильтров, рукавиц, и др.).

8. Осмотри рабочее место и при необходимости приведи его в порядок. Оно должно чистым, не захламленным посторонними предметами иметь свободные проходы. Легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы должны находиться на расстоянии не менее 10 м от места проведения сварочных работ.

9. Проверь исправность сварочного аппарата:

- надежность заземления корпуса трансформатора и вторичной обмотки;

- исправность изоляции проводов;

- надежность контактов в сварочной цепи, убедитсь в отсутствии замыкания сварочных проводов.

- электродержатель должен прочно удерживать электрод, иметь рукоятку, из несгораемого диэлектрического теплостойкого материала и надежно скреплен со сварочным проводом при помощи медных наконечников, соединенных болтами и шайбами, длина гибкой части кабеля от рукоятки должна быть не менее 3-х метров.

10.Токоподводящие провода к сварочному аппарату распределительному щиту и другому оборудованию должны иметь исправную изоляцию, а в необходимых местах защищены от действия высокой температуры, механических повреждений и химических веществ.

11.Свариваемые детали, должны быть очищены от краски, смазки и других загрязнений. Кромки заготовок и деталей не должны иметь заусениц.

12.Убедись в наличии и исправности первичных средств у пожаротушения (огнетушителей, песка, кошмы).

13.Не производи самостоятельно работ связанных с монтажем, перемонтажом электрической сети питающий сварочный аппарат. Эту работу должен выполнять технический персонал  колледжа.

14. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента, средств индивидуальной защиты и других неполадках сообщи мастеру или преподавателя, и не приступай к работе до полного их устранения.

Глава 3. Требования безопасности при выполнении сварочных работ

15.Во время выполнения сварочных работ  защити глаза и лицо щитком с защитными светофильтрами.

16.Не пользуйся щитками, имеющими щели и трещины в светофильтрах.

17.Не допускается использовать в качестве обратного провода случайные металлические предметы, металлические стержни, листы металла, контуры сети заземления, трубы, металлические конструкции зданий, технологическое оборудование.

18.Свариваемые детали и заготовки устанавливай устойчиво.

19.Следи, чтобы применяемые при сварке электроды соответствовали номинальной силе сварочного тока.

20. При смене электродов в процессе сварки их остатки выбрасывай только в специальный металлический ящик, установленный у места сварочных работ.

21.Производи зачистку сварных швов от шлака, брызг, окалины в очках закрытого типа.

22. В   случае   плохого   самочувствия   прекрати   работу,   сообщи об этом мастеру или преподавателю проводящему занятие.

23. Выключай сварочный  аппарат в случае:

- перерыва в подаче электроэнергии;

- ухода с рабочего места даже на короткое время;

- временном перерыве в работе;

- неисправном оборудовании;

- чистке сварочного автомата и уборке рабочего места.

Не допускается:

- передавать электродержатель, хотя бы на время, другим обучающимся;

-оставлять   электрический аппарат   без   присмотра   под напряжением;

- допускать в зону работ обучающихся без средств индивидуальной защиты;

-использовать аппарат при снятом кожухе.

Глава 4.Требования безопасности по окончании занятия

24.При выявлении неисправностей в работе сварочного аппарата или иного оборудования сообщи об этом мастеру.

25.Отключи аппарат от электрической сети, смотай сварочные провода и аккуратно сложи их.

26.Приведи   в   порядок  рабочее  место.   Очисти   сварочный   стол   от загрязнений с помощью щетки-сметки. Убери мусор и отходы.

27. Материалы и заготовки уложи устойчиво.

28. Выключи местную вытяжную вентиляцию.

29. Внимательно осмотри рабочее место и убедись в отсутствии возможных    источников   возникновения    пожара    (тлеющей   ветоши, изоляционных и других материалов)

31.Сдай мастеру рабочее место.

32. Сними спецодежду и другие средства индивидуальной защиты и убери их в отведенное место.

33. Вымой лицо и руки теплой водой с мылом.

Глава 5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

34.При возникновении  аварийной ситуации, прекрати проведение сварочных работ, выключи оборудование. По возможности, необходимо устранить  источник возникновения аварийной ситуации, сообщить об этом мастеру, администрации колледжа, а при необходимости помочь обеспечить эвакуацию обучающихся из мастерской.

35.При возникновении пожара, прими меры по ликвидации очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения, сообщи об этом мастеру, администрации колледжа, а при необходимости позвони в дежурную часть РОЧС по тел.101или 112.

| Заместитель директора по УПР Согласовано инженер по охране труда В.В.Верниковский | О.В.Прудникова мастер п/о А.С.Гречный |
| --- | --- |