Учреждение образования

«Осиповичский государственный  колледж»

СОГЛАСОВАНО				     УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания				     Приказ от ________ № ________

профсоюзного комитета

от _________ № ________

Правила

безопасного поведения обучающихся

- при работе на наждачном станке в лаборатории

- (мастерской) по изучению тракторов

- №

- 1.Общие требования безопасности

- 1.К работе на наждачном станке допускаются обучающиеся (учащиеся) по соответствующей программе, прошедшие инструктажи по Правилам безопасного поведения обучающихся в колледже, Правилам безопасного поведения в лаборатории  и на данном станке, и несут ответственность за несоблюдение вышеуказанных Правил.

- 2.Обучающиеся, выполняющие работы на данном станке, выполняют работы под наблюдением мастера производственного обучения (далее-мастер).

- 3.При работе на станке нужно помнить, что на  работающего возможны следующие опасные производственные факторы:

- - травмирование глаз отлетающими кусочками абразивной пыли обрабатываемого изделия;

- - ранение рук при неустойчивом удержании изделия и ослабленном закреплении наждачного круга;

- - неисправность электрооборудования станка и заземления его корпуса.

- 4.При выявлении неисправностей элементов оборудования станка, инструмента необходимо прекратить работу и сообщить об этом мастеру.

- 5.Работы на данном станке выполняются только с применением защитных очков.

- 2.Требования безопасности перед началом работы

1.Надень спецодежду. Рукава куртки должны быть застегнуты. Волосы должны быть заправлены под головной убор.

2.Проверь надежность крепления ограждений опасных мест на станке: защитного кожуха у абразивного круга и концов шпинделя, а также исправность защитного экрана для предохранения органов зрения от абразивной пыли.

3.Путем осмотра убедись, нет ли трещин и сколов на абразивном круге.

4.Проверь исправность защитного заземления станка.

5.Установи подручник для заточки инструментов на расстоянии 2-3 мм от круга абразива и надежно закрепи его.

6.Надень защитные очки и опусти защитный экран.

7.Включи станок на холостом ходу и отойди несколько шагов в сторону от опасной зоны вращения  круга. Проверь, останавливается ли  станок  при поднятии защитного экрана.

3.Требования безопасности во время работы

8.Работы на станке можно проводить лишь под наблюдением мастера.

9.При заточке инструмента необходимо надежно удерживать его руками, плавно, без рывков и усилий подводить к абразивному кругу, несколько выше его  горизонтальной оси.

10.Не наклоняйся к затачиваемому инструменту для наблюдения за ходом заточки. Момент соприкосновения круга с инструментом определяй по искре. Момент окончания заточки определяй после того, как инструмент отведен от круга и выведен в безопасную зону.

11.Во избежание травм ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить заточные работы на неисправном круге;

- работать без защитного экрана и очков;

- стоять в направлении плоскости вращения абразивного круга;

- проводить заточные работы на боковой поверхности круга;

-    отходить от станка до полной  его остановки;

- размещать предметы, детали  на корпус станка.

12.Не оставлять работающий станок без присмотра.

13.Об обнаруженных неисправностях в работе станка, неисправном инструменте и оборудовании, сообщи мастеру.  Приступать к работе можно лишь после  их устранения.

- 4.Требования безопасности по окончании работы

14.Выключи станок. После окончания вращения абразивного круга, убери пыль со станка с помощью щетки-сметки.

15. Собери инструмент, сдай его мастеру. В случае обнаружения неисправности станка (и) или инструмента проинформируй его об этом.

16. Сними спецодежду. Вымой руки с мылом.

5.Требования безопасности в аварийных ситуациях.

17.При возникновении аварийной ситуации, следует прекратить выполнение задания, выключить станок. По возможности, устранить источник возникновения данной ситуации, сообщить об этом мастеру, администрации колледжа.

18.При возникновении пожара приступи к ликвидации очага возгорания, (по возможности), имеющимися средствами пожаротушения, сообщив об этом мастеру,  администрации колледжа, а в случае необходимости позвонить в дежурную часть РОЧС по тел. 101 или 112.

О.В.Прудникова Заместитель директора по УПР

Согласовано

инженер по охране труда                                               мастер производственного

В.В.Верниковский                                 обучения

М.Л.Курьянович

Г.Л.Шаркова