Учреждение образования

"Осиповичский государственный профессионально-технический колледж"

СОГЛАСОВАНО				     УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания				     Приказ от ____________ № ___

профсоюзного комитета

от ____________ № ___

Правила для учащихся

по учебной специальности «Швея» № 33

Глава 1. Общие требования безопасности

1. К самостоятельной работе в качестве портного допускаются учащиеся прошедшие:

- вводный инструктаж;

- инструктаж по пожарной безопасности;

- первичный инструктаж на рабочем месте в учебной мастерской;

- инструктаж по электробезопасности.

2. Учащиеся должны проходить:

- повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте в учебной мастерской не реже одного раза в месяц;

- внеплановый инструктаж: при изучении новой темы, программы, при изменении технологического процесса; при изменении правил по охране труда; замене или модернизации производственного обучения, приспособлений и инструмента; при нарушениях инструкций по охране труда.

3. Учащиеся обязаны:

- соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные в учебном заведении;

- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;

- соблюдать требования к эксплуатации оборудования;

- использовать по назначению и бережно относиться к оборудования, приспособлениям, инструментам, имуществу.

4. Учащиеся должны:

- уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастном случае;

- выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера;

- во время учебного процесса быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношение к учебному процессу;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке.

5. Учащиеся должны знать и соблюдать правила личной гигиены.

Принимать пищу, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах.

6. При обнаружении неисправностей оборудования, инструментов, приспособлений и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно сообщить мастеру или администрации учебного заведения. Приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

7. Учащиеся должны находиться на производственном обучении в спецодежде и в сменной обуви.

Глава 2. Требования безопасности перед началом работы

8. Учащиеся обязаны осмотреть спецодежду и другие средства индивидуальной одежды, надеть исправленную спецодежду, сменную обувь.

9. Учащиеся обязаны убедиться в исправности машины (на холостом ходу), ее пусковых и тормозных устройств. В наличии и исправности оградительных и предохранительных приспособлений и исправность местного освещения и т.п.

10. Учащиеся обязаны проверить правильность установки крепления иглы, петлителя, механизма подъема лапки.

11. Учащиеся должны знать и соблюдать требования производственной санитарии.

Глава 3. Требования безопасности во время работы

12. При работе на машине учащиеся должны сидеть на всей площади стула, ногу вытянуть вперед и поставить на пусковую педаль, не наклонять близко к машине, располагать обрабатываемое изделие на расстоянии 30-40 см от глаз, локти рук должны находиться на одном уровне с поверхностью стола, а положение кистей относительно иглы должны исключать прокол пальцев иглой.

13. Во уремя работы учащиеся обязаны6

- производить заправку нитей и смену игл только при отключенной от электросети машины;

- вводить в действие машину плавным нажатием на пусковую педаль без рывков;

- прокладывать строчку, придерживая изделие двумя руками по обе стороны от иглы, во избежание проколов пальцев иглой;

- держать пальцы на краю платформы при работе на краеобметочной машине;

- удалять нитки, кусочки ткани, попавшие в приводной механизм, только при отключенной от электросети машине;

- инструмент (ножницы, отвертки) хранить в специально отведенном месте;

- содержать в чистоте и порядке рабочее место и проходы, не загромождать их;

- производить чистку и смазку машины только при отключении от электросети;

- отключать машину от сети при перерывах в работе.

Отключить приводной электродвигатель при возникшей неисправности и сообщить об этом мастеру. Приступить к работе только после устранения неисправностей.

14. При работе с электроутюгом не допускать его падения и ударов, перекручивания кабеля и его касания поверхности утюга, образования петель и узлов, не переувлажнять изделие во избежания ожога рук. Не допускать перегрева утюга.

15. Учащимся запрещается:

- наклоняться во время работы близко к машине во избежание захвата волос и удара нитипритягивателем;

- касаться движущихся частей работающей машины;

- открывать и снимать предохранительные приспособления, ограждения;

- бросать на пол непригодные и сломанные иглы;

- класть ножницы на другие предметы около вращающихся частей машины;

- тормозить маховое колесо или ускорять его руками.

Глава 4.  Требования безопасности по окончании работы

16. Привести в порядок рабочее место.

17. инструменты убрать в специально отведенное для этого место.

18. Снять и убрать в специально отведенное место спецодежду и обувь.

19. Вымыть лицо и руки.

Глава 5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

20. При аварийной ситуации остановить учебный процесс, выйти из опасной зоны. При необходимости вывести учащихся из учебной мастерской.

21. При возникновении пожара необходимо вызвать пожарную охрану по телефону 101, вывести учащихся в безопасное место. О пожаре поставить в известность администрацию учебного заведения.

22. Оказать доврачебную помощь пострадавшим при получении травмы и вызвать скорую медицинскую помощь или отправить пострадавшего в медпункт, поставить в известность администрацию учебного заведения.

| Инженер по охране труда __________ И.А.Сащеко | Мастер п/о _________ Р.В.Хилькевич |
| --- | --- |
|  | Мастер п/о __________ Н.К.Радкевич |
|  | Мастер п/о __________ Е.П.Дронина |