Учреждение образования

Осиповичский государственный профессионально-технический колледж

СОГЛАСОВАНО				     УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания				     Приказ от ____________ № ___

профсоюзного комитета

от ____________ № ___

Правила для учащихся

при выполнении машинных работ № 34

  - Рабочее место для машинных работ оснащено промышленным столом с головкой швейной машины, электроприводом к ней, сиденьем, инструментами и приспособлениями.

  - На поверхности стола в правом удаленном от учащегося углу устанавливается бобиносъемник.

  - Нитенаправитель устанавливается строго под стержнем, на который надевается бобина с нитками.

  - Поверхность стола должна быть гладкой и не иметь заусенцев.

  - Для подъема прижимной лапки слева от основной педали может быть установлена дополнительная педаль или рычаг под крышкой стола.

  - для освещения зоны шитья рабочее место оснащено индивидуальным светильником, которым можно регулировать направления освещения зоны шитья.

  - Сиденье должно регулироваться по высоте и устанавливается точно против игловодителя машины.

  - Рабочее место укомплектовывается ножницами, отверткой и кисточкой для чистки машины, которые располагаются в ящике стола. В этом ящике также хранятся иглы, шпульки и приспособления малой механизации: сменные лапки, тканенаправители и т.п.

  - Электродвигатель включается и выключается плавным нажатием пусковой кнопки.

  - Учащийся должен сидеть прямо, так чтобы его корпус отстоял от края стола на 10-15 см, а расстояние от глаз до обрабатываемой детали равнялось приблизительно 30 см.

  - Кисти рук должны лежать на платформе машины в устойчивом положении, локти - на одном уровне со столом.

  - Ступни ног должны быть установлены следующим образом: правая нога немного выставлена вперед, а левая расположена ближе к переднему краю педали.

  - По окончании работы необходимо тщательно провести уборку рабочего места, положить обрабатываемые детали в шкафы или специальное для этого место, а инструменты и приспособления - в ящик стола.

| Зам.директора по УПР __________ А.М.Дорофейчик | Мастер п/о _________ Е.П.Дронина _________ Н.К.Радкевич _________ Р.В.Хилькевич |
| --- | --- |