Учреждение образования

Осиповичский государственный профессионально-технический колледж

СОГЛАСОВАНО				     УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания				     Приказ от ____________ № ___

профсоюзного комитета

от ____________ № ___

Правила для учащихся

при выполнении практических занятий по вождению автомобиля № 46

1.Общие требования

Водитель отвечает за сбережение закрепленного за ним автомобиля, постоянную его исправность и готовность к немедленному использованию.

Обучающийся  по специальности « Водитель автомобиля» обязан:

—  твердо знать материальную часть, технические возможности и правила эксплуатации закрепленного за ним автомобиля;

—  отлично водить автомобиль днем и ночью, в различных дорожных условиях, в любую погоду;

—  содержать автомобиль исправным и в постоянной готовности к действию; добиваться продления срока службы автомобиля;

—  без разрешения мастера никому не передавать управление автомобилем;

—  знать и точно соблюдать Правила дорожного движения, сигналы регулирования и управления;

—  внимательно следить за командами и сигналами мастера, быстро и четко их выполнять;

— знать сроки и объем работ по техническому обслуживанию, межремонтные нормы пробега автомобиля, уметь выполнять работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту, частичной дезактивации и дегазации автомобиля;

—  знать нормы расхода горючего и смазочных материалов и добиваться их экономии;

— предупреждать поломки и неисправности автомобиля; в случае возникновения их сообщать мастеру и немедленно устранять;

—  перед выездом проверять техническое состояние автомобиля, следить за его состоянием в пути, обращая особое внимание на исправность тормозов, рулевого управления, шин, приборов освещения и сигнализации, стеклоочистителей, правильную установку зеркала заднего вида, чистоту и видимость номерных и опознавательных знаков;

—  при выезде в рейс иметь при себе удостоверение на право управления ТС, путевой лист, а также талон на право эксплуатации транспортного автомобиля;

—  знать нормы загрузки автомобиля, правила посадки и перевозки людей, размещения, укладки и крепления грузов в кузове автомобиля, не допускать его перегрузки;

—  своевременно и в целости доставлять груз в указанное место;

—  уметь пользоваться картой, схемой маршрута и ориентироваться на местности;

— соблюдать меры безопасности при использовании, техническом обслуживании, ремонте и эвакуации автомобиля.

2.Контрольный осмотр автомобиля перед выходом из парка и в пути

Перед выходом из парка необходимо проверить:

—  состояние и крепление переднего левого колеса, рулевых тяг, сошки рулевого механизма;

—  исправность и крепление передней подвески, а также нет ли подтекания  масла из картера двигателя, переднего моста, гидроусилителя руля и охлаждающей жидкости из радиатора;

—  чистоту и исправность фар, подфарников, номерного знака, а также правильность укладки троса лебедки;

—  состояние и крепление переднего правого колеса;

— состояние и крепление правой двери кабины, запасного колеса, работу замка двери и стеклоподъемника, наличие зеркала заднего вида и отсутствие подтекания  бензина из правого топливного бака;

— состояние и крепление правого заднего колеса;

—  исправность запорных крюков заднего борта кузова, буксирного прибора, состояние и крепление задних фонарей, указателей поворотов, наличие и крепление номерного знака;

— состояние и крепление задней подвески;

— состояние и крепление левого заднего колеса;

—  нет ли подтекания  бензина из левого топливного бака, фильтра-отстойника и в местах соединения топливопроводов;

—  надежность работы запорного механизма кабины и упора при ее опрокидывании;

—  уровень  масла в картере двигателя, охлаждающей жидкости в радиаторе; нет ли подтекания  масла и охлаждающей жидкости;

—  состояние и крепление левой двери кабины, работу замка двери и стеклоподъемника, наличие зеркала заднего вида;

—  наличие, исправность и укладку  водительского инструмента и другого табельного имущества.

3.Ежедневное техническое обслуживание

При проведении ежедневного технического обслуживания водитель должен выполнить следующие работы:

—  проверить, нет ли подтекания бензина, масла, охлаждающей и тормозной жидкостей;

—  заправить автомобиль бензином;

—  проверить уровень масла в системе смазки и бачке гидроусилителя руля, а также уровень охлаждающей жидкости в радиаторе;

—  очистить автомобиль от грязи, пыли и снега, вымыть его, протереть стекла кабины, фары, номерные и опознавательные знаки;

—  проверить, нет ли наружных повреждений кузова, кабины, дверок, фар, подфарников, задних фонарей и номерных знаков;

—  проверить исправность механизмов дверей кабины, запорного механизма откидывания кабины (у автомобиля ГАЗ-33073) и запоров бортов платформы;

—  очистить и протереть двигатель и установленные на нем приборы;

—  при работе автомобиля в условиях сильной запыленности воздуха промыть воздушные фильтры двигателя и компрессора;

—  проверить и при необходимости отрегулировать натяжение ремней вентилятора, генератора, насоса гидроусилителя руля у автомобиля                  ГАЗ-33073.

ВОДИТЕЛЬ,   ПОМНИ:

—  от исправности вверенного тебе автомобиля, уровня твоей специальной подготовки и твердых навыков в вождении во многом зависит успех выполнения задания;

—  от тебя зависят безопасность жизни и здоровье многих людей, сохранность и постоянная готовность дорогостоящей техники.

| Зам.директора по УПР __________ А.М.Дорофейчик | Мастер п/о _________ А.А.Бородин |
| --- | --- |