Учреждение образования

Осиповичский государственный профессионально-технический колледж

СОГЛАСОВАНО				     УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания				     Приказ от ____________ № ___

профсоюзного комитета

от _____________№ ___

Правила

- для учащихся при пайке и лужении № 41

- 1. Общие требования безопасности.

1.Свинец, содержащийся в мягких припоях, обладает высокой токсичностью, поэтому рабочие места для пайки должны быть оборудованы местной вентиляцией, обеспечивающей скорость воздуха не менее 0,6 м/с.

2.Вероятность поражения электрическим током и возможность короткого замыкания цепи во время работы большая, поэтому рабочие места должны обеспечиваться возможностью индивидуального и общего отключения электроэнергии.

3.Припой и флюсы должны находиться в кюветах, исключающих загрязнение поверхности верстака.

  - Требования безопасности перед началом работы.

4.Надень спецодежду.

5.Разложи инструмент и приспособления в специальные кюветы.

6.Проверь исправность ручки электропаяльника, изоляцию электропроводов и штепсельной вилки.

  - Требования безопасности при выполнении работ.

7.Паяльник удерживай только за ручку.

8.Не прикасайся к жалу паяльника и ограждению нагревательного элемента.

9.Удерживать мелкие детали необходимо плоскогубцами или специальными зажимами.

10.При пайке и лужении с использованием кислот следует работать в резиновых перчатках и защитных очках.

11.Травление изделий перед пайкой и лужением необходимо проводить в вытяжном шкафу.

- 4. Действия в аварийной ситуации.

12.При попадании кислоты или щелочи на кожу, немедленно протри пораженное место ватным тампоном, смоченным в нашатырном спирте. Затем хорошо промой водой с мылом.

13.В случае замыкания паяльника немедленно доложи мастеру и отключи его от сети, вынув штепсельную вилку из розетки.

- 5. Требования безопасности по окончании работы.

14.Отключи паяльник от сети.

15.Убери флюс и припой в кюветы.

16.Вымой руки и лицо водой.

17.Сдай инструмент мастеру.

| Зам.директора по УПР __________ А.М.Дорофейчик | Преподаватель ______В.В.Верниковский |
| --- | --- |