Учреждение образования

Осиповичский государственный профессионально-технический колледж

СОГЛАСОВАНО				     УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания				     Приказ от ____________ № ___

профсоюзного комитета

от ____________№ ___

Правила для учащихся

при проведении практических и лабораторных

работ в кабинете химии № 19

1. Вход посторонним во время проведения практических занятий в кабинет химии запрещается.

2. К практическим занятиям в кабинете химии допускаются только учащиеся, хорошо усвоившие правила техники безопасности и прошедшие ежегодный медицинский осмотр.

3. В кабинете химии разрешается проводить эксперименты, только предусмотренные учебными программами.

4. Ни один прибор нельзя использовать без предварительной проверки преподавателем.

5. Химические	опыты следует выполнять с таким количествами и концентрациями веществ в приборах, в тех условиях и порядке, которые указаны в руководстве по проведению эксперимента.

6. Все опыты, предназначенные к проведению учащимися, должны быть из той лабораторной посуды, из которой они будут даваться учащимся, и в тех же количествах, в которых они будут применяться ими.

7. Выдача учащимся химических реактивов, необходимых для опытов, проводится преподавателем в количествах, необходимых для проведения данного эксперимента.

8. Доступ учащихся к местам хранения химических реактивов должен быть исключен.

9. Перед началом практических занятий в кабинете химии проверяется исправность всего оборудования, работа вентиляции. В случае обнаружения неисправностей, могущих создать повышенную опасность, работа в кабинете химии не проводиться до устранения неисправностей.

10. Опыты, сопровождающиеся выделением вредных паров и газов, проводятся только в вытяжном шкафу при исправно действующей вентиляции.

11. Установленные в вытяжном шкафу приборы, в которых проводятся эксперименты с легко воспламеняющимися или взрывоопасными веществами, ограждается (со стороны створок шкафа) защитным экраном из оргстекла. Опыты с такими веществами проводятся только с преподавателем.

12. Запрещается брать реактивы незащищенными руками. Для этого используются фарфоровые ложки, шпатели или совочки.

13. Нельзя выливать в раковины остатки кислот, щелочей, сернистых соединений, огнеопасных жидкостей, а также растворы, полученные после опытов.

| Зам.директора по УПР __________ А.М.Дорофейчик | Преподаватель __________ Л.А.Зубарева |
| --- | --- |