Учреждение образования

Осиповичский государственный профессионально-технический колледж

СОГЛАСОВАНО				        УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания				        Приказ от _____________ № ___

профсоюзного комитета

от ____________ № ___

Правила

- для учащихся при производстве электромонтажных работ № 42

- 1. Общие требования безопасности

1.Для предупреждения прикосновения к токоведущим частям, они должны быть надежно закрыты крышками.

2.Провода, используемые для монтажа элекгросхем, должны иметь изоляцию.

3.Для присоединения проводов к клеммам, они должны иметь наконечники или скрутку при помощи плоскогубцев.

  - Требования безопасности перед началом работы.

4.Надень спецодежду.

5.Приготовь к работе инструменты. Они должны иметь изолирующие рукоятки.

6.Разложи инструмент и материалы на верстаке так, чтобы они не мешали при работе.

  - Требования безопасности при выполнении работ

7.Во избежание пореза пальцев при снятии изоляции с проводов при помощи ножа не работай на весу, а используй деревянную подставку. Зачистку проводи движением ножа от себя.

8.Для предотвращения уколов пальцев при скрутке проводов используй плоскогубцы.

9.При сборке схемы следи за тем, чтобы провода не перекручивались

10.Не применяй излишних усилий при закручивании электрических лампочек, это может привести к расколу колбы лампы и травме руки.

11.Не работай отверткой на весу, положи монтирующий прибор на верстак.

- 4. Действия в аварийной ситуации

12.При коротком замыкании немедленно отключи электросхему от сети выключателем

13.При ощущении электротока на деталях верстака или электросхемы немедленно доложи мастеру и не прикасайся к металлическим поверхностям.

- 5. Требования безопасности по окончании работы

14.Отключи электросхему.

15.Собери инструмент и сдай его мастеру.

16.Убери верстак от отходов.

| Зам.директора по УПР __________ Дорофейчик А.М. | Преподаватель ______ В.В.Верниковский |
| --- | --- |