Учреждение образования

Осиповичский государственный профессионально-технический колледж

СОГЛАСОВАНО				     УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания				     Приказ от ________ № ________

профсоюзного комитета

от _________ № ________

Правила для учащихся

- при работе на наждачном станке № 43

- До начала работы

1.Правильно надень спецодежду.

2.Проверь надежность крепления ограждений опасных мест на станке: защитного кожуха у абразивного круга и концов шпинделя, а также исправность защитного экранчика против абразивной пыли.

3.Путем осмотра убедись, нет ли трещин и отколов на абразивном круге.

4.Проверь исправность защитного заземления станка.

5.Установи подручник для точки инструментов на 2-3 мм от круга абразива и надежно закрепи его.

6.Надень защитные очки или опусти предохранительный экран.

7.Проверь станок на холостом ходу, отойди несколько в сторону от опасной зоны против круга.

- Во время работы

8.При заточке инструмента необходимо надежно удерживать его руками, плавно, без рывков и усилий подводить к абразивному кругу несколько выше горизонтальной его оси.

9.Не наклоняйся к затачиваемому инструменту для наблюдения за ходом заточки. Момент соприкосновения круга с инструментом определяй по искре. Момент окончания заточки определяй после того, как круг отведен от инструмента и инструмент выведен в безопасную зону.

10.Во избежание травм ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить заточку на неисправном круге;

- работать без защитного экрана или очков;

- стоять в направлении плоскости вращения абразивного круга;

- проводить заточку на боковой поверхности круга;

- определять рукой наощупь остроту и ровность заточенных инструментов;

- отходить от станка до полной остановки вала с абразивным кругом;

- класть предметы на корпус станка.

- 3. После окончания работы

11.Выключи станок после окончания вращения-круга убери пыль со станка с помощью сметки.

12.Приведи себя и индивидуальные средства в порядок.

13.Станок сдай мастеру.

| Зам.директора по УПР __________ А.М.Дорофейчик | Преподаватель _____ В.В.Курьянович |
| --- | --- |

______Г.Л.Шаркова