Учреждение образования

"Осиповичский государственный профессионально-технический колледж"

СОГЛАСОВАНО				     УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания				     Приказ от ___________ № ___

профсоюзного комитета

от _____________№ ___

Правила для учащихся

при эксплуатации электроутюгов № 37

Глава 1. Общие требования безопасности

1. К самостоятельной работе с электроутюгами допускаются учащиеся, прошедшие вводный инструктаж по охране  руда в учебной мастерской.

2. Учащиеся должны соблюдать правила учебного заведения.

3. Учащиеся должны знать, что опасными производственными факторами, которые могут действовать на них в процессе обучения в учебной мастерской являются:

- повышенная температура поверхности оборудования (утюга, парогенератора);

- пожарная опасность;

- повышенное значение напряжения в электрической цепи;

Возможные последствия:

- получение травмы при пожаре;

- получение ожогов рук;

- поражение электрическим током.

4. Учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, не допускать загромождения, захламления помещений, проходов, рабочих  мест. Курить строго запрещено.

5. Учащиеся должны уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему.

6. О каждом несчастном случае учащиеся должны немедленно сообщить мастеру, а мастер оказать доврачебную помощь пострадавшему, обратиться за медицинской помощью и сообщить о происшествии администрации учебного заведения.

7. Учащиеся должны соблюдать правила личной гигиены.

8. Все шнуровые электроутюги должны быть подключены к электросети через отключающие аппараты закрытого исполнения, установленные на гладильных досках.

9. Провода питания электроутюгов должны укрепляться на кронштейнах, расположенных над серединой гладильного стола, и исключать возможность механических повреждений. Длина провода должна обеспечивать свободное перемещение утюга только по площади стола, при этом провод не должен соприкасаться с поверхностью стола.

10. Рабочая поверхность гладильных столов должна быть изготовлена из токонепроводящего материала (дерева, пластмассы и т.п.) и прикреплена к металлической станине болтами с утопленными головками.

11. При утюжке изделий на гладильных столах, оборудованных электроутюгами, в помещениях с электропроводящими полами (цементными, плиточными и т.п.) следует использовать деревянные настилы, а также диэлектрические коврики.

12. Запрещается установка гладильных столов в непосредственной близости от открытых металлических трубопроводов, радиаторов, систем отопления и других металлических конструкций. Они должны быть закрыты (диэлектрическими материалами).

13. За нарушение требований данной инструкции учащиеся несут ответственность согласно правилам внутреннего распорядка учебного заведения.

Глава 2. Требования безопасности перед началом работы

14. Перед началом работы учащиеся должны: надеть спецодежду, обувь, застегнуть манжеты рукавов, убрать волосы под косынку или повязку.

15. Осмотреть и подготовить рабочее место, убрать все лишние предметы.

16. Проверить:

- визуально состояние подводящих электропроводов, штепсельной розетки, вилки, заземления;

- освещенность рабочего места;

- работу вентиляции на рабочем месте;

- исправность и целостность электроутюга;

- наличие перед гладильным столом по всей его длине деревянного решетчатого настила, диэлектрического коврика;

- наличие на гладильном столе подставки для утюга (асбестовой, мраморной, керамической).

17. При обнаружении неисправностей учащиеся должны немедленно прекратить работу, сообщить мастеру и не приступать к работе до их устранения.

Глава 3. Требования безопасности во время работы

18. Брать электроутюг только за ручку, включать и выключать электроутюг сухими руками.

19. Стоять на деревянном решетчатом настиле или диэлектрическом резиновом коврике.

20. Электроутюг должен находиться только на подставке, которая должна быть расположена на уровне поверхности гладильного стола.

21. Во избежание пожара запрещается ставить электроутюг на легковоспламеняющиеся материалы (дерево, ткань, бумагу и т.п.).

22. Не допускать падения электроутюга, перекручивания провода, образования на нем петель и узлов.

23. Во избежание повреждения изоляции провода ставить на него и прикасаться к нему  утюгом запрещается.

24. Во время перерывов отключать электроутюг от электросети во избежание перегрева. Не оставлять включенный электроутюг в сети без присмотра.

25. Не допускать попадания воды на подводящий привод и утюг. При перегреве утюг выключить, не охлаждать его водой, т.к. это может вызвать ожоги лица и рук. Охлаждать электроутюг можно, проводя по влажному проутюжильному (предназначенного для этой цели).

26. Во избежании ожогов не разрешается определять температуру нагрева утюга рукой.

27. Нельзя стучать во время работы утюгом о стол, так как металлическая часть утюга расшатывается и электрический элемент может соединиться с корпусом утюга, - это опасно для жизни.

28. Увлажнять изделие только пульверизатором.

29. При возникновении неисправностей немедленно прекратить работу, сообщить мастеру и не приступать к работе до их устранения.

Глава 4.  Требования безопасности по окончании работы

30. Выключить утюг и поставить его на подставку.

31. Привести в порядок рабочее место.

32. Снять спецодежду и убрать ее в предназначенное для хранения место.

33. Обо всех недостатках, выявленных во время работы, работник должен сообщить мастеру и непосредственно администрации учебного заведения.

Глава 5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

34. Электроутюг должен быть отключен при:

- при появлении дыма и запаха гари;

- при повреждении изоляции электроприводов;

-  выявлении неисправностей;

- появлении электрического напряжения на утюг;

- прекращении подачи электроэнергии.

35. В случае нарушений правил охраны труда, создающих реальную угрозу жизни и здоровью учащихся, отключить оборудование, прекратить немедленно работу, сообщить об этом мастеру и администрации учебного заведения, вызвать электромонтера. Не приступать к работе до устранения неисправностей.

36. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную охрану, администрации учреждения и приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

| Инженер по охране труда __________ И.А.Сащеко | Мастер п/о _________ Р.В.Хилькевич |
| --- | --- |
|  | Мастер п/о __________ Н.К.Радкевич |
|  | Мастер п/о __________ Е.П.Дронина |